Arrumação e limpeza da área de abastecimento

Parte superior do formulário

  - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI

    - UNIFORME ALGODÃO, LUVAS: PVC, CALÇADO: SAPATO COM SOLA DE BORRACHA

  - BOMBAS, EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE PAGAMENTOS, LUMINÁRIAS INDENTIFICADORAS DE ILHAS

    - VERIFICAR OS ESTADO DAS BOMBAS: - SAIAS DE BOMBAS DEVEM ESTAR LIMPAS - MANGUEIRAS RECOLHIDAS - MOSTRADORES LIMPOS COM VIDROS EM PERFEITO ESTADOS

    - VERIFICAR OS ADESIVOS DE SEGURANÇA QUE DEVEM ESTAR SEMPRE EM BOM ESTADO. ADESIVOS QUE ESTEJAM DESBOTADOS OU DANIFICADOS DEVEM SER SUBSTITUÍDOS

    - NÃO DEVE HAVER PANOS, FLANELAS, ESTOPAS, ETC. ESPALHADOS SOBRE BOMBAS. QUANDO CONTAMINADOS COM PRODUTO, ARMAZENÁ-LOS EM LOCAIS PRÓPRIOS ATÉ QUE SEJAM CORRETAMENTE DESCARTADOS.

    - VERIFICAR AS LÂMPADAS DAS LUMINÁRIAS DA COBERTURA QUE DEVEM ESTAR FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. SE NECESSÁRIO, PROGRAMAR A TROCA. AS LÂMPADAS QUEIMADAS SUBSTITUÍDAS ENQUANTO NÃO FOREM DESCARTADAS CORRETAMENTE, DEVERÃO SER MANTIDAS EM LOCAL SEGURO, PARA EVITAR ACIDENTES E POSSÍVEIS LESÕES.

    - VERIFICAR SE OS EXTINTORES DE INCÊNDIO ESTÃO CORRETAMENTE INDICADOS E DESIMPEDIDOS PARA SEREM ACESSADOS COM RAPIDEZ, QUANDO NECESSÁRIO.

    - VERIFICAR SE OS EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE PAGAMENTOS E TODOS OS ACESSÓRIOS DO SISTEMA QUE ESTEJAM NA PISTA TÊM SUAS LIGAÇÕES ELÉTRICAS ISOLADAS, LIMPAS E, QUANDO AS MAQUININHAS NÃO ESTIVEREM EM USO, MANTÊ-LAS GUARDADAS EM PRATELEIRA ESPECÍFICA, ACIMA DE 1,20M DO PISO.

    - MANTER LIMPAS AS PRATELEIRAS DE LUBRIFICANTES E OUTROS PRODUTOS QUE DEVEM ESTAR FORA DA ÁREA DE ACESSO E PARADA DOS VEÍCULOS. ORGANIZAR OS PRODUTOS POR TIPO E MARCA, DISPONDO OS MAIS PESADOS NA PARTE DE BAIXO.

    - VERIFICAR SE O LOCAL ONDE O LIXO É ARMAZENADO ESTÁ FECHADO, NÃO HAVENDO VESTÍGIOS À SUA VOLTA. O LIXO DEVE DISPOR DE RECIPIENTES ESPECÍFICOS COM TAMPA. LIXEIRAS DEVEM ESTAR SOBRE AS ILHAS OU EM LOCAIS FORA DOS ACESSOS E ÁREAS DE PARADA DE VEÍCULOS. MANTÊ-LAS LIMPAS E RECOLHER O CONTEÚDO SEMPRE QUE NECESSÁRIO.

    - MANTER O PISO ISENTO DE GRAXA, COMBUSTÍVEL E ÓLEO E SUA MARCAÇÃO (SINALIZAÇÃO DA POSIÇÃO DOS VEÍCULOS E ÁREAS PROIBIDAS DE CIRCULAÇÃO) DEVE SER RENOVADA SEMPRE QUE NECESSÁRIO. PARA A LIMPEZA DA PISTA, UTILIZAR SABÃO QUE PRODUZA O MENOR IMPACTO POSSÍVEL NO EFLUENTE QUE SERÁ DIRECIONADO PARA A CAIXA SEPARADORA, PELAS CANALETAS.

Parte inferior do formulário

Arrumação e Limpeza da Área de Descarga e Respiros

  - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI

    - UNIFORME ALGODÃO, LUVAS: PVC, CALÇADO: SAPATO COM SOLA DE BORRACHA

  - TANQUES (BOCAS DE DESCARGA) E TUBULAÇÃO DE RESPIROS (APARENTE)

    - VERIFICAR SE AS CORES DE IDENTIFICAÇÃO DE PRODUTO DAS TAMPAS DAS CÂMARAS DE CONTENÇÃO NÍTIDAS, PROVIDENCIANDO A REPINTURA, SEMPRE QUE NECESSÁRIO.

    - VERIFICAR E MANTER LIMPO O INTERIOR DA CÂMARA DE CONTENÇÃO QUE NÃO DEVE TER ÁGUA OU PRODUTO.

    - VERIFICAR A PRESENÇA DE QUEBRAS, TRINCAS, RACHADURAS OU EMPENAMENTOS DO CORPO E DAS TAMPAS DAS CÂMARAS DE CONTENÇÃO.

    - VERIFICAR A PRESENÇA DE QUEBRAS, TRINCAS OU RASGOS DO CORPO E DA COIFA DOS FLANGES DE VEDAÇÃO.

    - VERIFICAR A INTEGRIDADE DO COLAR E DA TAMPA DO DISPOSITIVO DE DESCARGA SELADA.

    - VERIFICAR AS CONDIÇÕES DOS “ADAPTERS”.

    - SE A DESCARGA FOR DO TIPO CONCENTRADA OU À DISTÂNCIA, VERIFICAR: - O ESTADO DA MURETA DE CONTENÇÃO, SEM RACHADURAS OU INFILTRAÇÕES, BEM PINTADA E SINALIZADA. - A CANALETA QUE DEVE ESTAR LIVRE DE FOLHAS, GALHOS, LIXO OU QUALQUER OUTRO OBJETO QUE IMPEÇA QUE A ÁGUA ESCORRA CORRETAMENTE PARA A CAIXA SEPARADORA.

    - VERIFICAR SE A ÁREA ONDE ESTÃO AS TUBULAÇÕES APARENTES DOS RESPIROS ESTÁ: - COM MURETA SUPORTE E DE PROTEÇÃO SEM RACHADURAS E PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES. - BEM SINALIZADA. - TUBULAÇÃO EM BOM ESTADO, LIVRE DE PLANTAS, NINHOS DE PÁSSAROS OU DE QUALQUER OBJETO. - PRESENÇA DE QUALQUER INSTALAÇÃO ELÉTRICA PROVISÓRIA OU DEFINITIVA, DO POSTO OU DA VIZINHANÇA A MENOS DE 3M DE DISTÂNCIA DA TUBULAÇÃO. CASO EXISTA ALGUMA INSTALAÇÃO NESSAS CONDIÇÕES, INFORMAR IMEDIATAMENTE O RESPONSÁVEL PELO POSTO PARA QUE PROVIDÊNCIAS SEJAM TOMADAS NO SENTIDO DE RETIRAR AS INSTALAÇÕES

Avaliação de desempenho do líder de pista

  - VENDAS

    - COBRA E ACOMPANHA AS METAS ESTABELECIDAS

    - TREINA OS COLABORADORES SOBRE OS PRODUTOS

    - COBRA A ABORDAGEM NO MOMENTO DA VENDA

    - REALIZA A VENDA DE PRODUTOS QUANDO NECESSÁRIO

    - REALIZA CAPTAÇÃO DE NOVOS CLIENTES

  - ATENDIMENTO

    - ACOMPANHA O PROCESSO DE ATENDIMENTO DOS CLIENTES

    - ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DA QUALIDADE NO ATENDIMENTO

    - REALIZAR ATENDIMENTO A CLIENTES QUANDO NECESSÁRIO

  - VAPOR - PADRÃO DE ATENDIMENTO

    - SEGUIR O PADRÃO DE ATENDIMENTO VAPOR

    - ACOMPANHAR SE PROCEDIMENTO VAPOR ESTA SENDO REALIZADO CORRETAMENTE

  - FLUXO E LAYOUT DA PISTA

    - IDENTIFICAÇÃO DE EVENTUAIS GARGALOS

    - LIMPEZA, ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO

    - PADRONIZAÇÃO DO LAYOUT DAS ÁREAS DE TRABALHO

  - MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

    - MANUTENÇÃO E O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DOS EQUIPAMENTOS

    - INSPECIONAR AS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS

    - VERIFICAR BOMBAS, BICOS, LACRES, ADESIVOS E VISOR

    - REALIZAR INSPEÇÃO DOS TANQUES, GNV E GERADOR

    - VERIFICAÇÃO DOS ELEVADORES DAS TROCAS DE ÓLEO

    - VERIFICA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS BOMBAS E ILHAS E PÁRA RAIO

    - VERIFICAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS

  - SEGURANÇA DO TRABALHO

    - CUMPRIR E FAZER CUMPRIR AS NORMAS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

    - COBRA O USO ADEQUADO DE EPIS

  - VENDA DE PRODUTOS

    - CONTROLE, REPOSIÇÃO E EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS

  - ESTOQUE DE PRODUTOS

    - ELABORAÇÃO DOS INVENTÁRIOS

    - ARMAZENAMENTO DOS PRODUTOS NO ALMOXARIFADO

  - FISCALIZAÇÃO

    - CUMPRIMENTO DAS NORMAS E RESOLUÇÕES DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E REGULATÓRIOS

  - DESCARREGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS

    - REALIZAÇÃO DOS TESTES DE QUALIDADE

    - SEGUINDO TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇA

    - COBRA O USO DOS RESPECTIVOS EPIS

  - GESTÃO DE EQUIPES

    - ADMINISTRA CONFLITOS DA EQUIPE

    - PREPARA AS ESCALAS DE TRABALHO

    - ACOMPANHA O PONTO, ATRASOS E FALTAS

    - ACOMPANHA A ENTREGA DE FARDAMENTO

    - REALIZAR REUNIÕES COM FRENTISTAS PARA TRAÇAR METAS DIÁRIAS E MENSAIS

    - COBRAR E ACOMPANHAR METAS ESTABELECIDAS

  - CONTROLE ADMINISTRATIVO

    - PREPARAR RELATÓRIOS SOBRE OCORRÊNCIAS EM SEU TURNO DE TRABALHO

    - PASSA AS INFORMAÇÕES PARA O GERENTE DA UNIDADE E PARA O CHEFE DE TURNO SEGUINTE;

    - ACESSAR AO SISTEMA PARA REALIZAR CONSULTAS DE LIMITES, ALTERAÇÃO DE PREÇOS E PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS.

    - VERIFICA O QUADRO DE DOCUMENTOS / PASTA FISCALIZAÇÃO

    - VERIFICA A VALIDADE DAS LICENÇA AMBIENTAL E CONDICIONANTES

    - CONFERE A CERTIFICAÇÃO DE REGULARIDADE DO IBAMA

    - CONFERE O CERTIFICAÇÃO DA ANP

    - CONFERE O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DOS BOMBEIROS

    - POSSUI ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DA PREFEITURA

    - POSSUI A PLANTA SIMPLIFICADA DO POSTO

    - CONFERE A PASTA COM BOLETINS DE INTERVENÇÃO DAS BOMBAS E DO GNV

    - MANTÉM A PASTA COM O MANIFESTO DOS RESÍDUOS E NOTAS DE ÓLEO USADO?

    - VERIFICA AS PLACAS E ADESIVAGEM EM GERAL ?

    - VERIFICA O VENCIMENTO DOS EXTINTORES?

    - VERIFICA A ELETRO-BOIA DOS FILTROS DO DIESEL E RESPIROS DO TANQUE ?

    - REALIZA E CAPACITA OS FUNCIONÁRIOS PARA OS TESTE DE COMBUSTÍVEIS EM TODOS OS TURNOS?

    - PROÍBE A COMERCIALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM RECIPIENTES NÃO CERTIFICADOS ?

Check List - Loja de Conveniência

  - FRENTE DA LOJA

    - OS VIDROS ESTÃO LIMPOS, SEM CARTAZES COLADOS?

    - A FRENTE DA LOJA ESTAVA VARRIDA E SEM PAPÉIS OU OBJETOS ESTRANHO?

    - NA VAGA DA LOJA SOMENTE HAVIAM CARROS DE CLIENTES?

    - OS VASOS FORAM MOLHADOS E AS PLANTAS LIMPAS, SEM PONTAS DE CIGARROS NO VASO?

    - AS PAREDES ESTAVAM LIMPAS, SEM MARCA DE PÉ OU MÃOS?

    - A LIXEIRA ESTÁ LIMPA OU COM SANITO DISPONÍVEL NA POSTA DA LOJA?

    - HAVIA GALHARDETE E ESTAVA LIMPO E BOM POSICIONADO NA FRENTE DA LOJA?

    - ADESIVOS NO VIDRO ESTAVAM DE ACORDO COM PADRÃO SEM EXCESSO DE INFORMAÇÕES?

  - INTERIOR DA LOJA

    - O CHÃO DA LOJA ESTAVA LIMPO, SEM RESÍDUOS DE COLA OU OUTROS PRODUTOS INADEQUADOS?

    - A MESA PARA ALIMENTAÇÃO ESTAVA LIMPA, COM CANUDOS E SEM OBJETOS ESTRANHO?

    - TODAS AS LÂMPADAS DA LOJA ESTAVAM ACESAS E AS LUMINÁRIAS ESTAVAM LIMPAS?

    - O AR CONDICIONADO FUNCIONAVA E ESTAVA LIMPO BEM COM AS SAÍDAS DE AR?

    - A PIA ESTAVA LIMPA, SEM RESTOS DE ALIMENTOS OU PRODUTOS DE LIMPEZA EXPOSTOS?

    - AS PAREDES ESTAVAM LIMPAS, SEM CARTAZES EM MAU ESTADO NA PAREDE OU TEIAS DE ARANHA VISÍVEIS?

    - MIX DE PRODUTOS ADEQUADO SEM EXCESSO DE "SIMILARES DE CATEGORIA"?

    - NÃO HAVIA EXCESSO DE PRODUTOS NO CHECK-OUT? (COLOCAR 1 BOLSA FEMININA)

    - DURANTE A VISITA, OS BANHEIROS ESTAVAM LIMPOS E COM PAPEL HIGIÊNICO EM ORDEM?

    - DURANTE A VISITA, A TV ESTAVA LIGADA COM A PROGRAMAÇÃO CORRETA?

    - DURANTE A VISITA, O SOM AMBIENTE ESTAVA LIGADO E ALTURA AGRADÁVEL, COM SINTONIA CORRETA?

    - TODOS OS PRODUTOS ESTAVAM PRECIFICADOS NAS GÔNDULAS E CHECK-OUT S/ JANELAS?

  - EQUIPE DE COLABORADORES

    - TODOS OS FUNCIONÁRIOS UNIFORMIZADOS DA FORMA PADRÃO E COM CRACHÁ VISÍVEL?

    - O(A) PROMOTOR(A) OFERECEM PRODUTOS COMPLEMENTARES?

    - O(A) PROMOTOR(A) CUMPRIMENTAM OS CLIENTES QUANDO ENTRAM NA LOJA?

    - O(A) PROMOTOR(A) SE DESPEDEM COM OBRIGADO, VOLTE SEMPRE COM SORRIDO PARA O CLIENTE?

    - O(A) PROMOTOR(A) EXECUTAM ALGUMA ATIVIDADE QUANDO NÃO ATENDIAM NENHUM CLIENTE?

    - O(A) PROMOTOR(A) ENTREGAM CUPOM FISCAL AO FINAL DA VENDA?

  - CAFÉ E EQUIPAMENTOS

    - A MÁQUINA FUNCIONAVA CORRETAMENTE E HAVIA ESTOQUE DE CAFÉ OU PRODUTOS AGREGADOS DISPONÍVEIS?

    - HAVIA ADOÇANTE E AÇÚCAR DISPONÍVEIS COM VALIDADE DO PRODUTO ATUALIZADOS?

    - A MÁQUINA DE CAFÉ ESTAVA LIMPA?

    - HAVIA COPO E MEXEDOR DISPONÍVEL?

    - EXISTE ALGUMA META DE VENDA POR TURNO/DIA DE CAFÉ PARA EQUIPE? ESTÁ VISÍVEL PARA O TIME?

  - SALGADOS, PÃO DE QUEIJO E LANCHES NATURAIS

    - PRODUTOS EM CONFORMIDADE COM HORÁRIO TENDO PELO MENOS 4 TIPOS DE SALGADOS E 2 UNIDADES?

    - EXISTE CONTROLE DE PERDA PARA SALGADOS E PÃO DE QUEIJO E ESTÁ ATUALIZADO?

    - A ÁGUA DA SALGADEIRA ESTAVA COMPLETA?

    - EXISTE E ESTÁ DISPONÍVEL TERMÔMETRO PARA MEDIR A TEMPERATURA?

    - EXISTE LANCHE NATURAL À VENDA E ESTÁ COM PRAZO DE VALIDADE CONTROLADO?

  - SORVETES

    - DENTRO DO FREEZER SOMENTE HAVIAM SORVETES ARMAZENADOS?

    - AS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE PREÇO OU BANNER PROMOCIONAL ESTAVAM EM BOM ESTADO?

    - GELADEIRA DE SORVETE ESTAVA LIMPA E SEM EXCESSO DE GELO?

  - GELADEIRAS

    - OS PRODUTOS ESTAVAM ORGANIZADOS COM FROTING E FACING? TODOS OS PRODUTOS TINHAM ETIQUETA DE PREÇO?

    - AS GELADEIRAS ESTAVAM COM SEU VIDRO FRONTAL LIMPO SEM ADESIVOS NÃO AUTORIZADOS?

    - TODAS AS LÂMPADAS FUNCIONAVAM CORRETAMENTE NAS GELADEIRAS?

  - PROMOÇÕES

    - HAVIA E ESTAVAM IMPLEMENTADAS PELO MENOS 3 PROMOÇÕES NA LOJA?

    - HAVIA ALGUMA PILHA DE PRODUTOS COM ALTURA MÁXIMA DE 1,10M PRECIFICADA E COM ESTRADO DE PLÁSTICO?

    - TODOS OS PROMOTORES(AS) CONHECEM A PROMOÇÃO EM VIDOR (PERGUNTAR) E OFERECEM AOS CLIENTES?

  - CIGARROS E CHOCOLATES

    - OS CHOCOLATES E VENDA SÃO DE 5 TIPOS DIFERENTES E ESTÃO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE?

    - EXISTE PARA VENDA: MARLBORO, DUNHILL, FREE, HOLLYWOOD, DERBY, LUCK S, LM, HILTON, MISTER.

    - NA VENDA DE CIGARROS, ESTÃO SENDO OFERECIDOS PRODUTOS COMPLEMENTARES?

  - ESTOQUE DE PRODUTOS

    - NA SUA AVALIAÇÃO O DEPÓSITO ESTÁ ORGANIZADO DE FORMA EXCELENTE?

    - SE EXISTIREM JANELAS, ESTÃO PROTEGIDAS CONTRA A ENTRADA DE INSETOS?

    - PRODUTOS VENCIDOS ESTÃO FORA DA ÁREA DE ESTOQUE ANOTADOS COM OS DIZERES: IMPRÓPRIO PARA CONSUMO.

    - NÃO EXISTEM PRODUTOS DE LIMPEZA ACONDICIONADOS AO LADO DE ALIMENTOS?

  - VENDAS E CONTROLE

    - EXISTE UM ALVO DE VENDAS PARA A LOJA? É DO CONHECIMENTO DA EQUIPE? (PERGUNTAR)

    - EXISTE UM QUADRO COM A ANOTAÇÃO DA VENDA DESTE ALVO POR TURNO OU POR FUNCIONÁRIO?

    - A DIFERENÇA DE ESTOQUE DA ÚLTIMA CONTAGEM FOI DE NO MÁXIMO 2% DO VALOR DO ESTOQUE?

    - O FATURAMENTO DA LOJA DA CATEGORIA TABACARIA NO ITEM CIGARROS É INFERIOR A 40%?

    - TODOS OS FUNCIONÁRIOS TIVERAM PELO MENOS 1 TREINAMENTO NOS ÚLTIMOS 6 MESES?

    - EXISTE UM CONTROLE DE PERDAS PARA OS PRODUTOS VENCIDOS? ESTE CONTROLE É INFERIOR A R$200,00?

Checklist do líder de Pista – Diário

  - BOMBAS DE ABASTECIMENTO

    - VERIFICAR DENSÍMETRO DO ÁLCOOL, SE ESTÁ DENTRO DA ESPECIFICAÇÃO.

    - VERIFICAR SE O PREÇO INFORMADO AO LADO DO BICO, IDENTIFICA A FORMA DE PAGAMENTO (A VISTA E A PRAZO).

    - VERIFICAR LACRES, VALORES, VIDROS ILUMINAÇÃO DA CABEÇA DAS BOMBAS.

    - VERIFICAR MANGUEIRAS E BICOS SEM VAZAMENTOS E DISPARANDO.

    - VERIFICAR SE AS BOMBAS SEM FUNCIONAMENTO ESTÃO LACRADAS E COM AVISO AFIXADO (EM MANUTENÇÃO).

    - VERIFICAR SE O ADESIVO DO PERCENTUAL ÁLCOOL X GASOLINA ESTÁ CORRETO.

    - VERIFICAR ADESIVOS, SENDO BANDEIRA BRANCA: CONFERIR O CNPJ DA DISTRIBUIDORA DA ÚLTIMA NOTA FISCAL RECEBIDA.

    - SE BANDEIRA PETROBRÁS, VERIFICAR SE O CTF ESTÁ FUNCIONANDO EM TODOS OS BICOS LIGADOS.

  - PISTA DE ABASTECIMENTO

    - VERIFICAR SE TODOS OS PRODUTOS A VENDA NA PISTA ESTÃO COM PREÇO.

    - VERIFICAR SE AS CAIXAS DE AREIA ESTÃO NAS ILHAS.

    - VERIFICAR SE OS EXTINTORES ESTÃO CORRETAMENTE LOCALIZADOS, PRESSURIZADOS E DENTRO DA VALIDADE.

  - INSTALAÇÕES

    - VERIFICAR AS PLACAS DE PREÇOS, OBSERVANDO PREÇOS DIFERENCIADOS (A VISTA E A PRAZO).

    - VERIFICAR SE AS PLACAS ESTÃO ILUMINADAS E EM BOM ESTADO.

    - VERIFICAR SE OS AFERIDORES ESTÃO LACRADOS E EM PLENA CONDIÇÃO DE USO.

    - REALIZAR AS MEDIÇÕES DO ESTOQUE DE ÓLEO USADO.

  - CAIXA

    - VERIFICAR SE AS IMPRESSORAS FISCAIS ESTÃO FUNCIONANDO CORRETAMENTE, INCLUSIVE POS E TEF.

    - VERIFICAR SE O LIVRO DO CÓDIGO DO CONSUMIDOR ESTÁ DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E CONSULTA AO CONSUMIDOR.

  - LABORATÓRIO

    - CONFERIR O KIT TESTE DE COMBUSTÍVEIS: PROVETAS, DENSÍMETROS, TERMÔMETROS, COLETORES COM ÁGUA PARA TESTE.

    - VERIFICAR A EXISTÊNCIA DO LIVRO DA TABELA DE CONVENÇÃO.

    - VERIFICAR A EXISTÊNCIA DA PASTA COM OS CERTIFICADOS DE CALIBRAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE TESTE.

    - VERIFICAR SE ESTÁ OCORRENDO O REGISTRO DE ANÁLISE E ARQUIVAMENTO DO BOLETIM DA DISTRIBUIDORA (ÚLTIMOS 6 MESES).

  - TANQUE

    - EM PERÍODO CHUVOSO, INSPECIONAR AS BOCAS DE TANQUES, RETIRANDO POSSÍVEIS RESÍDUOS.

    - VERIFICAR SE O VEEDER ROOT ESTÁ FUNCIONANDO, IDENTIFICANDO POSSÍVEL EXISTÊNCIA DE ÁGUA NOS TANQUES

    - VERIFICAR POSSÍVEIS VAZAMENTOS NOS FILTROS DE DIESEL.

  - GNV

    - VERIFICAR OS ITENS BÁSICOS DOS DISPENSES, INCLUSIVE SE A PRESSÃO DOS BICOS ESTÁ DENTRO DA NORMALIDADE.

    - VERIFICAR AS INSTALAÇÕES, INCLUSIVE A LOCALIZAÇÃO DA CARRETA DO EXTINTOR E FUNCIONAMENTO DO AR CONDICIONADO.

Checklist do líder de Pista – Semanal

  - BOMBAS DE ABASTECIMENTO

    - REALIZAR AFERIÇÕES EM TODOS OS BICOS TODAS AS SEGUNDAS-FEIRAS E ACOMPANHAR TODO SERVIÇO DE INTERVENÇÃO EM BOMBAS.

    - VERIFICAR LIMPEZA DOS FILTROS DAS BOMBAS DE DIESEL E FAZÊ-LOS SEMANALMENTE.

    - VERIFICAR CONSERVAÇÃO DAS BOMBAS.

    - ABRIR TODAS AS BOMBAS PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTOS, CORREIAS, LACRES E SUMPS.

  - PISTA DE ABASTECIMENTO

    - VERIFICAR NAS CANALETAS DAS ILHAS E DA TROCA DE ÓLEO SE ESTÁ LIMPO, E CASO NÃO , MANDAR LIMPAR E DEIXÁ-LAS LIVRES DE RESÍDUOS.

    - VERIFICAR DEMARCAÇÃO DA PISTA PINTADA COM INDICAÇÃO DE PARADA.

    - VERIFICAÇÃO DAS ILHAS E PISTA COM DERRAMAMENTO DE ÓLEO.

    - VERIFICAR ADESIVOS DAS COLUNAS, PLACAS DA ANP.

    - VERIFICAR SE TEM PRODUTOS VENCIDOS NAS ILHAS E PISTA.

  - INSTALAÇÕES

    - VERIFICAR PAPELÕES DOS FILTROS DE DIESEL E LIMPEZA DOS MESMOS.

    - VERIFICAR A DRENAGEM DOS COMPRESSORES E FAZÊ-LOS SEMANALMENTE.

    - VERIFICAÇÃO DOS POÇOS DE VISITAS DOS TANQUES E MANTÊ-LOS LIMPOS SEMANALMENTE.

    - REALIZAR REMOÇÃO SEMANAL DO ÓLEO SOBRENADANTE DA TROCA DE ÓLEO E RECOLHENDO PARA O TAMBOR DE ESTOCAGEM DE ÓLEO USADO.

    - VERIFICAR ILUMINAÇÃO DA TESTEIRA, COBERTA E ETC.

    - VERIFICAR CALIBRADOR DE PNEUS, CONDIÇÕES DE USO.

    - VERIFICAR ÁREA DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, SE AS CANALETAS ESTÃO DESOBSTRUÍDAS E SEM RESÍDUOS DE ÓLEO.

    - VERIFICAR AS CONDIÇÕES DAS ACOMODAÇÕES E CONDICIONAMENTO DE LIXO DOMÉSTICO E NÃO MISTURAR COM LIXO RESIDUAL, OU SEJA, MATERIAL CONTAMINADO COM ÓLEO.

    - VERIFICAR ESTADO DO GERADOR.

  - TROCA DE ÓLEO

    - VERIFICAR A TROCA DE ÓLEO E MANTÊ-LA LIMPA SEM RESÍDUOS SEMANALMENTE.

    - VERIFICAR AS CAIXAS DE PASSAGEM DA TROCA DE ÓLEO PARA O TANQUE DE ÓLEO USADO E MANTÊ-LA DESOBSTRUÍDA.

    - VERIFICAR TAMBORES DE ÓLEO USADOS (SE TIVER) OU TANQUE DO ÓLEO USADO.

  - TANQUE

    - VERIFICAR A PINTURA DA TAMPA DOS TANQUES QUE RECEBEM COMBUSTÍVEIS, CONFORME SUAS CORES.

    - VERIFICAR A DRENAGEM DOS TANQUES E FAZÊ-LAS SEMANALMENTE.

    - VERIFICAR SE A RÉGUA MEDIDORA ESTÁ APTA AO USO.

  - GNV

    - VERIFICAR LIMPEZA DAS GALERIAS DO GNV

  - DOCUMENTAÇÃO

    - MANTER ATUALIZADO O LIVRO DE COMPRESSORES

Checklist Geral Postos

- GERAL

  - QUAL O TAMANHO MÁXIMO DE CAMINHÃO QUE O POSTO COMPORTA ?

  - O POSTO POSSUÍ ALGUM PROGRAMA DE FIDELIDADE? SE SIM, QUAL O TIPO?

  - O POSTO POSSUI COBERTURA SEGREGADA?

  - O POSTO É RODO REDE ?

  - O POSTO FUNCIONA 24H

  - O POSTO POSSUI AMPM

  - O FUNCIONAMENTO DO AMPM É 24H?

  - POSSUÍ LOJA DE CONVENIÊNCIA/LANCHONETE QUE NÃO SEJA AMPM?

  - O FUNCIONAMENTO DA LOJA DE CONVENIÊNCIA/LANCHONETE É DE 24H?

  - O POSTO POSSUI RESTAURANTE? SE SIM, QUAL O TIPO DE OPERAÇÃO DO RESTAURANTE?

  - POSSUI RESTAURANTE ESPECIFICO PARA CAMINHONEIRO?

  - O POSTO POSSUI BANHEIROS COM CHUVEIROS? SE SIM, SÃO COM SUÍTES?

  - QUANTAS SUÍTES HÁ NO BANHEIRO MASCULINO?

  - HÁ COBRANÇA PARA O BANHEIRO?

  - O POSTO POSSUI ESTACIONAMENTO? SE SIM, QUAL O TIPO DE ESTACIONAMENTO?

  - QUAIS ITENS O ESTACIONAMENTO POSSUI? EX: CÂMERAS, ILUMINAÇÃO, COBRANÇA, ETC...

  - QUANTAS VAGAS O ESTACIONAMENTO POSSUI?

  - O POSTO POSSUI TROCA DE ÓLEO? SE SIM, QUAL O TIPO?

  - POSSUI ÓLEO E GRANEL?

  - O POSTO POSSUI ARLA 32? SE SIM, QUAL O TIPO?

  - O POSTO POSSUI INTERNET? SE SIM, QUANTOS MEGA?

  - O POSTO DISPONIBILIZA WIFI ABERTO AO PÚBLICO

  - O WIFI FUNCIONA EM TODA A ÁREA DO POSTO?

  - NO POSTO HÁ SINAL DE INTERNET 3 E/OU 4G?

  - QUAIS OUTROS SERVIÇOS SÃO OFERECIDOS NO POSTO?

  - QUAIS SOLUÇÕES DE GESTÃO/CARTÕES SÃO ACEITAS PELO POSTO?

Checklist geral postos 2

- GERAL

  - A TESTEIRA ESTÁ BEM CONSERVADA E LIMPA?

  - O TÓTEM ESTÁ BEM CONSERVADO E LIMPO?

  - O TÓTEM DE PREÇOS DOS COMBUSTÍVEIS EXISTE E ESTÁ VISÍVEL?

  - ESTÁ APLICADO O MATERIAL PROMOCIONAL DA CAMPANHA VIGENTE EM LOCAL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO?

  - A PISTA ESTÁ ORGANIZA, LIMPA E BEM ILUMINADA

  - AS BOMBAS E OS ARMÁRIOS ESTÃO BEM CONSERVADOS E LIMPOS?

  - ESTÃO EXPOSTOS LUBRIFICANTES NA PISTA?

  - O FRENTISTA FAZ CONTATO VISUAL E SINALIZA QUE PERCEBEU A CHEGADA DO CLIENTE?

  - O FRENTISTA CUMPRIMENTA RESPEITOSAMENTE O CLIENTE?

  - O FRENTISTA PERGUNTA O TIPO DE COMBUSTÍVEL COM O QUAL O CLIENTE PRECISA ABASTECER O VEÍCULO?

  - O FRENTISTA OFERECE COMBUSTÍVEIS ADITIVADOS?

  - O FRENTISTA SUGERE QUE O CONSUMIDOR COMPLETE O TANQUE?

  - O FRENTISTA MOSTRA AO CLIENTE O VISOR DA BOMBA ANTES E DEPOIS DO ABASTECIMENTO?

  - O FRENTISTA OFERECE A PROMOÇÃO VIGENTE OU INFORMA COMO PARTICIPAR?

  - O FRENTISTA PERGUNTA SE O CLIENTE DESEJA PONTUAR OU SE CADASTRAR NO PROGRAMA DE FIDELIDADE ?

  - O FRENTISTA DESPEDE-SE RESPEITOSAMENTE?

Checklist Postos – Administrativo

  - CADASTRO

    - RESPONSÁVEL PELO SETOR AUDITADO:

  - HORAS, BENEFÍCIOS E FOLHA DE PAGAMENTO

    - REALIZA O PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS COLABORADORES ATÉ O 5º DIA ÚTIL?

    - CONHECE E OBSERVA SE O FUNCIONÁRIO DEVE RECEBER A GRATIFICAÇÃO POR DUPLA FUNÇÃO? É SABEDOR DO RISCO AO UTILIZAR UM FUNCIONÁRIO PARA ATIVIDADE DIVERSA DA CONTRATADA–RISCO TRABALHISTA?

    - OBSERVA O TURNO DE 6X1 NO QUAL O FUNCIONÁRIO DEVE TRABALHAR 6 DIAS E FOLGAR NO SÉTIMO?

    - OBSERVA A CARGA SEMANAL DE 44 HORAS CONSIDERANDO 6 DIAS POR SEMANA?

    - OBSERVA O HORÁRIO DE 7H20MIN DIÁRIOS, SEM COMPUTAR A HORA DO INTERVALO PARA DESCANSO E REFEIÇÕES?

    - RESPEITA UM HORÁRIO MÍNIMO DE 11 CONSECUTIVAS ENTRE AS JORNADAS?

    - CONHECE AS NOVAS REGRAS DO TRABALHO TEMPORÁRIO?

    - SABE QUAIS SÃO AS REGRAS PARA O TRABALHO TERCEIRIZADO?

    - RESPEITA O INTERVALO DE 1 ( UMA ) HORA E NO MÁXIMO 2 (DUAS) HORAS PARA O INTERVALO INTRAJORNADA?

    - FOLGA OBRIGATÓRIA – RESPEITA A FOLGA OBRIGATÓRIA DE 01 DOMINGO POR MÊS?

    - ADICIONAL NOTURNO – DEVE SER PAGO AO EMPREGADO QUE TRABALHAR ENTRE O HORÁRIO DE 22H ÀS 5H . VERIFICA O VALOR ADICIONAL PREVISTO NA CONVENÇÃO TRABALHISTA?

    - REALIZA O CONTROLE DE PONTO ELETRÔNICO – OBRIGATÓRIO PARA POSTOS COM MAIS DE 10 FUNCIONÁRIOS.

    - POSSUI QUADRO DE HORÁRIO DE TRABALHO?

    - FAZ O CONTROLE DOS VALES TRANSPORTES COM A INFORMAÇÃO DO ENDEREÇO RESIDENCIAL E OS MEIOS DE TRANSPORTE?

    - A DECLARAÇÃO ESTA SENDO ATUALIZADA ANUALMENTE OU SEMPRE QUE HÁ ALTERAÇÃO NO ENDEREÇO OU ITINERÁRIO?

    - PREENCHE E ENTREGA O RECIBO DO VALE-TRANSPORTE?

    - CONHECE OS DIREITOS DA GESTANTES?

    - EFETUA PAGAMENTO DO AUXÍLIO REFEIÇÃO DE ACORDO COM O VALOR PREVISTO NA CONVENÇÃO COLETIVA?

    - ERECE O BENEFÍCIO DA CESTA BÁSICA DE ACORDO COM OS TERMOS DA CONVENÇÃO COLETIVA?

    - ARQUIVA AS NOTAS FISCAIS DA COMPRA DA CESTA BÁSICA, AUXÍLIO REFEIÇÃO E VALE-TRANSPORTE ?

    - CONTROLA O PRAZO DE 12 MESES PARA A CONCESSÃO DE FÉRIAS?

    - REALIZA O PAGAMENTO DE ATÉ 2 DIAS ANTES DO INÍCIO DE CONCESSÃO DAS FÉRIAS?

    - FAZ O PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO ATÉ O DIA 30 DE NOVEMBRO E A 2º PARCELA ATÉ O DIA 20 DE DEZEMBRO. OBSERVA O ABONO PARA AS SEGUINTES SITUAÇÕES?

    - POSSUI SEGURO OBRIGATÓRIO CONFORME DISSÍDIO COLETIVO? ESTÁ ATUALIZADO?

  - SISTEMA DE AUTOMAÇÃO & EQUIPAMENTOS

    - POSSUI POS?

    - POSSUI IMPRESSORA FISCAL?

    - POSSUI ADESIVO DE OBRIGATORIEDADE DE EMISSÃO DE CUPOM FISCAL VISÍVEL AO CLIENTE?

    - POSSUI ADESIVO DE MEIOS DE PAGAMENTO VISÍVEIS AO CLIENTE?

    - REALIZA TRANSAÇÕES DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO ATRAVÉS DE TEF?

    - TRABALHA COM NOTA FISCAL ELETRÔNICA?

    - POSSUI CONTRATO DE MANUTENÇÃO COM OS FABRICANTES DOS PERIFÉRICOS NECESSÁRIOS AO PAGAMENTO ELETRÔNICO, IMPRESSORA FISCAL E MÁQUINAS DE PAGAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO?

    - SE UTILIZA SOFTWARE QUE INTERLIGA AS BOMBAS AO CENTRALIZADOR ESTÁ DEVIDAMENTE AFERIDO JUNTO AO INMETRO?

    - POSSUI SOFTWARE HOMOLOGADO NO PAF-ECF?

    - POSSUI AUTOMAÇÃO DE BICOS DE BOMBA?

    - POSSUI AUTOMAÇÃO DE TANQUES?

    - POSSUI NO-BREAK PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA?

    - POSSUI NO-BREAK PARA "CABEÇAS" DE BOMBAS?

  - CONTABILIDADE E SISTEMA FISCAL

    - FAZ O PREENCHIMENTO DO LIVRO DE MOVIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (LMC) ? É INFORMATIZADO?

    - UTILIZA O SPED FISCAL?

    - UTILIZA O SPED CONTÁBIL?

    - EMITE NFC-E ? A EMISSÃO DESSA NOTA FISCAL PASSOU A SER OBRIGATÓRIA PARA OS POSTOS DE COMBUSTÍVEL EM ALGUNS ESTADOS BRASILEIROS.

    - FAZ A EMISSÃO DE CUPOM FISCAL –ECF?

    - CONFERE SE NA NF SE OS IMPOSTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS ESTÃO DISCRIMINADOS?

    - VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS, O NÚMERO DE CASAS DECIMAIS DO VOLUME É IGUAL AO NÚMERO DE CASAS DECIMAIS DO VALOR UNITÁRIO DO LITRO (CONFORMIDADE DA NOTA FISCAL)?

    - EMPRESA ESTÁ OBRIGADA A INTEGRAÇÃO ENTRE TEF E ECF?

    - O FECHAMENTO CONTÁBIL É EXATO COM O FÍSICO?

    - EMITE NOTA FISCAL A CADA ABASTECIMENTO?

  - DOCUMENTAÇÃO

    - POSTO COM CADASTRO ATUALIZADO NA ANP, CONFORME RESOLUÇÃO ANP 41/2013?

    - A BANDEIRA DO POSTO ESTÁ CORRETA JUNTO À ANP? ESTÁ ATUALIZADA?

    - EXISTE ALTERAÇÃO CADASTRAL NÃO COMUNICADA A ANP (SÓCIOS, PARTICIPAÇÃO % CAPITAL SOCIAL)?

    - HOUVE SUBSTITUIÇÃO DE TANQUES, INCLUSÃO DE NOVOS PRODUTOS OU ALTERAÇÃO DA QUANTIDADE DE BICOS?

    - POSSUI COPIA AUTENTICADA DA LICENÇA DE OPERAÇÃO ( AMBIENTAL) ? ESTÁ ATUALIZADA?

    - O CNPJ ESTÁ VÁLIDO?

    - POSSUI CÓPIA AUTENTICADA DO CARTÃO DO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA - CNPJ?

    - POSSUI CÓPIA AUTENTICADA DO ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL?

    - A INSCRIÇÃO ESTADUAL ESTÁ VÁLIDA?

    - POSSUI REGISTRO PARA COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, GNC, GNV, GLP? ESTÁ ATUALIZADO?

    - POSSUI O REGISTRO DE QUALIDADE TRANSCRITO?

    - POSSUI O CERTIFICADO DO IBAMA - REGULARIDADE?

    - POSSUI FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO (FISPQ), DE TODOS OS COMBUSTÍVEIS COMERCIALIZADOS ?

    - REALIZA O TESTE DE ESTANQUEIDADE?

    - POSSUI VISTORIA DOS BOMBEIROS - O LAUDO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS. ESTÁ VÁLIDO?

    - POSSUI ALVARÁ DO CORPO DE BOMBEIROS?

    - POSSUI DEAM DA POLÍCIA CIVIL? ESTÁ VÁLIDO?

  - OBRIGAÇÕES FISCAIS

    - FAZ A ARRECADAÇÃO DO PIS E COFINS?

    - POSSUI COPIAS DAS NOTAS FISCAIS? 3 (TRÊS) ÚLTIMAS NOTAS FISCAIS DE AQUISIÇÃO DE CADA UM DOS COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS.

    - POSSUI COMPROVANTE DOS IMPOSTOS - NFC’S – CFOP, NCM E CEST ?

Checklist Postos - Análise de Combustível

  - CADASTRO

    - RESPONSÁVEL PELO SETOR AUDITADO:

  - ANÁLISE GERAL

    - O POSTO POSSUI TODOS OS MATERIAIS OBRIGATÓRIOS PARA A ANÁLISE DE COMBUSTÍVEIS?

    - DISPÕE DE ÁREA EXCLUSIVA PARA O ARMAZENAMENTO E ANÁLISE DE AMOSTRA DE COMBUSTÍVEL (DOTADA DE VENTILAÇÃO DILUIDORA E OU EXAUSTOR E TEMPERATURA ADEQUADA)?

    - OS FUNCIONÁRIOS ESTÃO HABILITADOS A FAZER A ANÁLISE DE QUALIDADE PARA O CONSUMIDOR?

    - FOI SOLICITADA QUE OS MESMOS FAÇAM O TESTE E VERIFICOU-SE QUE O MESMO FOI FEITO CORRETAMENTE? QUAIS FUNCIONÁRIOS ESTÃO HABILITADOS A FAZER A ANÁLISE DE QUALIDADE PARA O CONSUMIDOR? RELACIONE SEUS NOMES.

    - OS TESTES SÃO REALIZADOS CORRETAMENTE?

  - PROVETA

    - POSSUI A PROVETA DE 1000 ML (NÃO NECESSITA SER CERTIFICADA NEM CALIBRADA, ESTÁ À DISPOSIÇÃO TAMBÉM?

    - POSSUI A NOVA PROVETA DE 100 ML CALIBRADA (4 PONTOS DE CALIBRAÇÃO) E CERTIFICADO? A PROVETA TEM BASE EM VIDRO E TAMPA EM VIDRO? MANTEM O CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO (RBC) A DISPOSIÇÃO DA FISCALIZAÇÃO?

  - GASOLINA

    - POSSUI DENSÍMETRO PARA GASOLINA DE 0,700 / 0,750 G/ML?

    - POSSUI DENSÍMETRO PARA GASOLINA DE 0,750 / 0,800 G/ML?

    - POSSUI DENSÍMETRO PARA GASOLINA DE 0,850 / 0,900 G/ML?

    - TERMÔMETRO PARA PETRÓLEO E SEUS DERIVADOS COM ESCALA DE -10°C A 50°C E SUBDIVISÕES DE 0,2°C OU 0,5°C (UM ÚNICO TERMÔMETRO SERVE TANTO PARA A ANÁLISE DA GASOLINA QUANTO DO ÓLEO DIESEL).

  - ETANOL

    - POSSUI DENSÍMETRO ESP. ÁLCOOL ETÍLICO E MIST. COM ÁGUA DE 0,750 / 0,800 G/ML?

    - POSSUI DENSÍMETRO ÁLCOOL ETÍLICO E MIST. COM ÁGUA DE 0,800 / 0,850 G/ML?

    - POSSUI DENSÍMETRO ÁLCOOL ETÍLICO E MIST. COM ÁGUA DE 0,770 -0,820G/ML?

    - POSSUI TERMODENSÍMETRO NAS BOMBAS DE AEHC (ETANOL)?

    - O ENCONTRA-SE EM BOAS CONDIÇÕES?

    - O MODELO POSSUI APROVAÇÃO OBRIGATÓRIA DO INMETRO?

  - DIESEL

    - POSSUI DENSÍMETRO PARA ÓLEO DIESEL DE 0,800G/ML A 0,850G/ML?

    - POSSUI DENSÍMETRO PARA ÓLEO DIESEL DE 0,850G/ML A 0,900G/ML?

    - TERMÔMETRO PARA PETRÓLEO E SEUS DERIVADOS COM ESCALA DE -10°C A 50°C E SUBDIVISÕES DE 0,2°C OU 0,5°C (UM ÚNICO TERMÔMETRO SERVE TANTO PARA A ANÁLISE DA GASOLINA QUANTO DO ÓLEO DIESEL).

  - OUTROS EQUIPAMENTOS

    - POSSUI MALETA DE ANÁLISE DE COMBUSTÍVEIS ANTI CHOQUE PARA COM 10 ITENS (POSSUI TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A ANÁLISE)?

    - POSSUI SOLUÇÃO AQUOSA DE CLORETO DE SÓDIO A 10% - 100G DE SAL PARA CADA LITRO DE ÁGUA?

    - POSSUI TABELA DE CONVERSÃO DENSIDADE PARA ÁLCOOL?

    - POSSUI TABELA DE CORREÇÃO DAS DENSIDADES E DOS VOLUMES PARA OS DERIVADOS DE PETRÓLEO?

    - POSSUI TABELAS DE MASSA ESPECÍFICA REDUZIDA E DE TEOR ALCOÓLICO?

    - UTILIZA RÉGUA MEDIDORA (CERTIFICADA) OU SISTEMA INFORMATIZADO DE APURAÇÃO DE VOLUME NOS TANQUES (TEM QUE ESTAR À DISPOSIÇÃO DA FISCALIZAÇÃO)?

Checklist Postos - Comunicação Visual

  - CADASTRO

    - RESPONSÁVEL PELO SETOR AUDITADO:

  - IDENTIDADE VISUAL E LOGOMARCA

    - A BANDEIRA DO POSTO ESTÁ CORRETA JUNTO À ANP? MANIFESTAÇÃO VISUAL DO POSTO

    - O POSTO EXIBE DE FORMA DESTACADA E OBRIGATÓRIA, TANTO DE DIA QUANTO A NOITE A MARCA COMERCIAL DA DISTRIBUIDORA NA TESTEIRA E TOTEM?

    - O POSTO ESTÁ DEVIDAMENTE CARACTERIZADO DENTRO DOS PADRÕES VISUAIS DE IDENTIFICAÇÃO DA MARCA. AVALIA O USO CORRETO DAS CORES, LOGOS ETC...?

    - POSSUI CONHECIMENTO DA PROIBIÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE CORES SIMILARES AS USADAS PELAS DISTRIBUIDORAS?

    - LOGOMARCA ESTÁ EXPOSTA NA FACHADA DO ESTABELECIMENTO, UNIFORME DOS FUNCIONÁRIOS E NAS BOMBAS DE COMBUSTÍVEL?

    - SE BANDEIRA BRANCA, VERIFICA SE A DISTRIBUIDORA ESTÁ LEGALIZADA JUNTO A ANP?

    - NO CASO DE BANDEIRA BRANCA, TODAS AS BOMBAS DE ABASTECIMENTO TÊM EXPOSTAS AS INFORMAÇÕES SOBRE A ORIGEM DO COMBUSTÍVEL (CNPJ E RAZÃO SOCIAL DA DISTRIBUIDORA OU NOME FANTASIA)?

    - É CONHECEDOR QUE A ASSOCIAÇÃO DE CORES OU SÍMBOLOS, EM SIMILARIDADE COM AQUELAS USADAS PELAS DISTRIBUIDORAS É IRREGULAR, SE BANDEIRA BRANCA?

  - FACHADA E REVESTIMENTO

    - PINTURA DA FACHADA DO PÁTIO DO POSTO (ALVENARIA) ESTÁ EM BOM ESTADO?

    - PINTURA DAS F ACHADAS DAS ÁREAS DE SERVIÇOS: LAVA RÁPIDO, TROCA DE ÓLEO E CONVENIÊNCIA ESTÁ BEM CONSERVADA E APRESENTAM UM IMAGEM POSITIVA AOS CLIENTES?

    - OS REVESTIMENTOS DE PAREDE E COLUNA EM ACM ESTÃO EM BOM ESTADO?

  - TESTEIRA

    - ILUMINAÇÃO INTERNA, MOLAS TENSIONADORAS, FIXAÇÃO CALHAS E RUFOS ESTÃO EM PERFEITO ESTADO?

    - TESTEIRA BEM CONSERVADA E LIMPA? AVALIAR SE NÃO EXISTEM LETRAS QUEBRADAS OU DESCASCANDO/MANCHADAS.

    - SE POSSUI CAIXA LUMINOSA DE TESTEIRA TODAS AS LÂMPADAS ESTÃO FUNCIONANDO? NÃO DEVE HAVER LÂMPADAS QUEIMADAS.

    - ADESIVO COM LOGOMARCA (ADESIVO DE TESTEIRA) OU PINTURA ESTÁ EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO? NÃO ESTÁ DESBOTADO OU MUITO SUJO?

  - TOTEM CORPORATIVO

    - TOTEM CORPORATIVO OU DE ESTRADA ESTÁ LIMPO E COM BOA APARÊNCIA?

    - TOTEM CORPORATIVO POSSUI RACHADURAS OU ESTÁ DESBOTADO?

    - A ILUMINAÇÃO INTERNA FUNCIONANDO CORRETAMENTE? HÁ LÂMPADAS QUEIMADAS?

    - AVALIAR SE NÃO HÁ LETRAS QUEBRADAS, DESCASCANDO OU EMPOEIRADAS / MANCHADAS.

  - TOTEM OU PLACAR DE PREÇOS

    - DEVE-SE AVALIAR A PRESENÇA DO TOTEM INFORMANDO OS VALORES DOS COMBUSTÍVEIS COMERCIALIZADOS.

    - O TOTEM PREÇÁRIO ESTÁ COM BOA APARÊNCIA E OS PREÇOS ESTÃO DE ACORDO COM O VALOR PRATICADO NAS BOMBAS?

    - APRESENTA OS PREÇOS VISÍVEIS, DE MANEIRA CLARA E LEGÍVEL CONFORME A OBRIGATORIEDADE DA LEI?

    - OS PREÇOS ESTÃO EXPOSTOS EM PLACAS GRANDES E LEGÍVEIS E EM LOCAIS ESTRATÉGICOS (DIRECIONADAS PARA TODOS OS LADOS DE ONDE POSSAM VIR FLUXOS DE VEÍCULOS ) PARA ATRAIR O CONSUMIDOR?

    - NO CASO DO POSTO NÃO ACEITAR ALGUM TIPO DE PAGAMENTO, COMO CHEQUE OU CARTÃO DE CRÉDITO, POR EXEMPLO, ESSAS INFORMAÇÕES ESTÃO EXPOSTAS DE MANEIRA QUE O MOTORISTA AS VEJA ANTES DE REALIZAR O ABASTECIMENTO?

    - SE O POSTO ACEITAR SOMENTE DINHEIRO ISTO ESTÁ SENDO COMUNICADO DE MANEIRA OSTENSIVA?

    - ADESIVOS E PLACAS COM AS BANDEIRAS DOS CARTÕES ACEITOS ESTÃO BEM VISÍVEIS, MESMO PARA QUEM ESTÁ DENTRO DO CARRO?

    - A FAIXA DE PREÇOS ESTÁ BEM INSTALADA, NA ALTURA IDEAL E EM BOM ESTADO?

    - OS VALORES INFORMADOS NA FAIXA DE PREÇOS ESTÃO DE ACORDO COM O PREÇO PRATICADO NA BOMBA?

  - COMUNICAÇÃO PROMOCIONAL

    - LONAS (FAIXAS) DE TETO / CARTÕES / PREÇO / PROMOCIONAIS E FAIXAS DE SERVIÇO ESTÃO EM BOAS CONDIÇÕES?

    - LONAS NÃO ESTÃO DESBOTADAS, AMASSADAS, RASGADAS OU DANIFICADAS? A FAIXA DE PREÇOS ESTÁ BEM INSTALADA, NA ALTURA IDEAL E EM BOM ESTADO?

    - O SISTEMA DE GUINCHO (ROLDANAS E CABOS) E SUPORTE DE LONAS (BAIXAR FAIXAS) ESTÃO COM BOM FUNCIONAMENTO?

    - CAVALETES PROMOCIONAIS E DE PREÇOS ESTÃO EM BOM ESTADO?

    - O SUPORTE DOS GALHARDETES (PONTA DE ILHA) ESTÃO EM BOAS CONDIÇÕES?

    - EXISTEM COMUNICAÇÕES OU PLACAS ESCRITAS À MÃO?

    - SE EXISTIREM CAMPANHAS DE MARKETING TODOS OS ELEMENTOS (TOPO DE BOMBA, FOLDERS, CAMISETAS, LONAS, ETC. ) ESTÃO SENDO UTILIZADOS E COM ÓTIMA APRESENTAÇÃO?

  - ORGANIZAÇÃO DA PISTA E ILHAS DE BOMBAS

    - PISTA ORGANIZADA, LIMPA E BEM ILUMINADA?

    - VERIFICAR MANCHAS PERMANENTES DE ÓLEO NO PISO E PAPÉIS NA PISTA

    - SPREADS - SINALIZADOR DE PRODUTOS (COLUNA) ESTÃO EM LIMPOS, SEM RACHADURAS E EM BOM ESTADO?

    - O CLIENTE CONSEGUE IDENTIFICAR CLARAMENTE QUAL O TIPO DE COMBUSTÍVEL EM CADA BOMBA DE ABASTECIMENTO?

    - AS BOMBAS POSSUEM NUMERAÇÃO (NUMERADOR DE BOMBA) PARA IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE E DO FRENTISTA?

    - A ADESIVAGEM DAS BOMBAS (ADESIVOS QUE COBREM O CORPO DA BOMBA) ESTÃO EM BOM ESTADO? NÃO APRESENTAM MANCHAS, DESBOTADOS, SUJOS OU RASGADOS?

    - AS BOMBAS ESTARÃO LIMPAS, SEM PAPÉIS COLADOS E SEM VISORES QUEBRADOS?

  - EXPOSITORES DE PRODUTOS

    - O MOBILIÁRIO DE PISTA (MÓDULO EXPOSITOR E BALCÃO PDV) SEGUEM O PADRÃO DA MARCA?

    - ESTÃO EM BOM ESTADO SEM APRESENTAR SUJEIRA, RACHADURAS OU VIDROS QUEBRADOS?

    - ARMÁRIOS NÃO PODEM TER PARTES VISIVELMENTE DANIFICADAS OU ENFERRUJADAS.

    - OS PRODUTOS EXPOSTOS ESTÃO LIMPOS, COM EMBALAGENS EM PERFEITO ESTADO E DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE?

    - A QUANTIDADE DE PRODUTOS É SUFICIENTE PARA CHAMAR ATENÇÃO DOS CLIENTES?

    - EXPÕEM OS PRODUTOS DE LIMPEZA AUTOMOTIVA COMO XAMPU, LIMPA PNEUS, TAPETES, PALHETAS, “CHEIRINHO”, ADITIVOS E LUBRIFICANTES?

Checklist Postos - Equipamentos de Abastecimento

  - CADASTRO

    - RESPONSÁVEL PELO SETOR AUDITADO:

  - BOMBA DE ABASTECIMENTO - BICOS

    - BICO DE ABASTECIMENTO COM MODELO APROVADO PELO INMETRO?

    - REALIZA COM FREQUÊNCIA AFERIÇÃO DOS BICOS?

    - TODOS OS “BICOS” COM IDENTIFICAÇÃO DE COMUM OU ADITIVADO?

    - TODOS OS BICOS DE ABASTECIMENTOS ESTÃO DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS COM A ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO - TIPO DE COMBUSTÍVEL (COMUM OU ADITIVADO)?

    - TODOS OS BICOS POSSUEM PROTETORES DE RESPINGO (NR 20)?

    - VERIFICA O FUNCIONAMENTO CORRETO DO DESLIGAMENTO DO BICO AUTOMÁTICO?

    - VAZAMENTO NO BICO DE DESCARGA INFERIOR A 40 ML?

    - PREENCHEU A PLANILHA DE MONITORAMENTO DE GARANTIA (01 ANO) DOS BICOS OPW?

    - PROÍBE A EQUIPE DE JOGAR O BICO POR BAIXO DO VEÍCULO?

    - PROÍBE O DESLIGAMENTO DA BOMBA COM O BICO DE ABASTECIMENTO (BATENDO COM O BICO NA ALAVANCA DE ACIONAMENTO DO EQUIPAMENTO)?

  - BOMBA DE ABASTECIMENTO - MANGUEIRAS

    - REALIZOU A INSPEÇÃO VISUAL PARA VERIFICAR POSSÍVEIS VAZAMENTOS, DANOS E AVARIAS?

    - A MANGUEIRA ESTÁ EM PERFEITAS CONDIÇÕES SEM DESGASTES, VAZAMENTOS OU DEFORMAÇÕES?

    - FOI VERIFICADO SE O COMPRIMENTO MÁXIMO DA MANGUEIRA NÃO ULTRAPASSA 5M DE COMPRIMENTO EXCLUINDO AS CONEXÕES?

    - PROÍBE A PASSAGEM DE CARROS SOBRE AS MANGUEIRAS?

  - BOMBA DE ABASTECIMENTO - VÁLVULAS DE SEGURANÇA BREAKAWAY

    - O CONECTOR DO BREAKAWAY (MANGOTE) ESTÁ EM PERFEITAS CONDIÇÕES?

    - AS VÁLVULAS DE SEGURANÇA ESTÃO BEM CONECTADAS E SEM RACHADURAS?

  - BOMBA DE ABASTECIMENTO - VISOR DE FLUXO

    - O VIDRO APRESENTA TRANSPARÊNCIA (O CLIENTE DEVE VISUALIZAR O COMBUSTÍVEL) E ESTÁ SEM RACHADURAS OU VAZAMENTOS?

  - BOMBA DE ABASTECIMENTO - JUNTA GIRATÓRIA

    - EM PERFEITO ESTADO PERMITINDO O GIRO DA MANGUEIRA COM FACILIDADE? ESTÁ SEM RACHADURAS OU VAZAMENTOS?

  - BOMBA DE ABASTECIMENTO - TERMODENSÍMETRO

    - O TERMODENSÍMETRO DA BOMBA DE ETANOL ENCONTRA-SE EM BOAS CONDIÇÕES?

    - O MODELO POSSUI APROVAÇÃO OBRIGATÓRIA DO INMETRO?

  - BOMBA DE ABASTECIMENTO - INSPEÇÃO VISUAL

    - PROCEDE INSPEÇÃO VISUAL NA BOMBA EM ESPECIAL NA BASE DO EQUIPAMENTO, VERIFICANDO A EXISTÊNCIA DE VAZAMENTO?

    - A UNIDADE ABASTECEDORA ESTA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO?

    - VERIFICA DIARIAMENTE SE OS LACRES METROLÓGICOS DOS TOTALIZADORES ESTÃO EM PERFEITAS CONDIÇÕES?

    - TODOS OS LACRES ESTÃO INTACTOS?

    - TODOS OS VIDROS ESTÃO INTEIROS E SEM RACHADURAS?

    - ILUMINAÇÃO E LÂMPADAS FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE?

    - VERIFICA DIARIAMENTE O ESTADO DE INTEGRIDADE DOS TOTALIZADORES E SE OS VISORES ESTÃO LIMPOS, PERMITINDO LEITURA FÁCIL DOS NÚMEROS?

    - REALIZA A INSPEÇÃO VISUAL DE TECLADO, SELOS NOS LACRES E INTERLOCK?

    - AS BOMBAS DESATIVADAS ESTÃO LACRADAS / CADEADO?

  - BOMBA DE ABASTECIMENTO - LIMPEZA

    - MANTEM A BOMBA PERMANENTEMENTE LIMPA?

    - USA SOMENTE ÁGUA E SABÃO?

    - EVITA O USO DE ESPONJAS E PRODUTOS ABRASIVOS E PROÍBE O USO DE COMBUSTÍVEL PARA A LIMPEZA DO EQUIPAMENTO?

    - EFETUA LIMPEZA DAS RODAS DA REGISTRADORA?

    - RETIRA PERIODICAMENTE COM UMA BOMBA DE SUCÇÃO A ÁGUA QUE SE ACUMULA NOS TANQUES, DEVIDO À CONDENSAÇÃO?

  - BOMBA DE ABASTECIMENTO - PRECIFICAÇÃO

    - PRECIFICAÇÃO DA BOMBA IGUAL À PLACA DE PREÇOS E SISTEMA GERENCIAL?

    - VERIFICAR RETORNO AO ZERO – VOLUME E VALOR?

    - VERIFICA O PREÇO “TOTAL A PAGAR”?

  - BOMBA DE ABASTECIMENTO - AFERIÇÃO

    - REALIZA A AFERIÇÃO DAS BOMBAS DIARIAMENTE?

    - VERIFICA A REGULARIDADE DE FLUXO E VAZÃO DE BOMBEAMENTO?

    - MEDIDA-PADRÃO DE 20 LITROS EM BOAS CONDIÇÕES SEM VAZAMENTOS, AMASSAMENTOS E CORROSÃO?

    - LACRADO E AFERIDO ANUALMENTE (INMETRO/IPEM)?

    - O VISOR ESTÁ EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, LEGÍVEL, SEM RACHADURAS E/OU VAZAMENTOS?

    - O VOLUME DA MEDIDA DE 20L É COMPARADO COM O PADRÃO DO IPEM?

  - BOMBA DE ABASTECIMENTO - VAZAMENTOS / CONTENÇÃO

    - PROCEDE UMA INSPEÇÃO VISUAL NA BOMBA, EM ESPECIAL NA BASE DO EQUIPAMENTO, VERIFICANDO A EXISTÊNCIA DE VAZAMENTO?

    - VERIFICOU EXISTÊNCIA DE VAZAMENTO NOS COMPONENTES INTERNOS OU EM TUBULAÇÕES E CONEXÕES DA BOMBA MEDIDORA?

    - TEM VAZAMENTOS NO BLOCO, MOTOR, CONEXÕES E FLANGES?

    - VERIFICA A INTEGRIDADE (QUEBRAS, TRINCAS, RASGOS) DO CORPO E DA COIFA DOS FLANGES DE VEDAÇÃO?

    - VERIFICA A INTEGRIDADE (QUEBRAS, TRINCAS, RACHADURAS OU EMPENAMENTO) DO CORPO E DAS TAMPAS DAS CÂMARAS DE CONTENÇÃO?

    - VERIFICA SE AS TUBULAÇÕES EM USO (HIDRÁULICA, ELÉTRICA, AUTOMAÇÃO OU MONITORAMENTO) E QUE ENTRAM NA CÂMARA DE CONTENÇÃO ESTÃO VEDADAS?

    - POSSUI SUMP OU CAIXA COM AREIA SOB A BOMBA?

    - POSSUI DETECTORES DE VAZAMENTOS ELETRÔNICOS?

    - O SUMP ESTÁ COM VAZAMENTO?

  - BOMBA DE ABASTECIMENTO - SINALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA

    - POSSUI TODAS AS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÕES OBRIGATÓRIAS?

    - POSSUI ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO (NOME DO COMBUSTÍVEL) NA BOMBA/BICO?

  - BOMBA DE ABASTECIMENTO - INSPEÇÃO INTERIOR

    - O DISPOSITIVO SEPARADOR E ELIMINADOR DE AR E GASES E O DISPOSITIVO DE FILTRAGEM ESTÃO COMPLETAMENTE DESOBSTRUÍDOS?

    - O DISPOSITIVO MEDIDOR ESTÁ SEM FUGAS OU VAZAMENTOS?

    - REALIZA INSPEÇÃO VISUAL PARA VERIFICAR POSSÍVEIS VAZAMENTOS, COMPONENTES DANIFICADOS E FIAÇÕES APARENTES?

    - VERIFICA SE HÁ FIAÇÃO SEM ISOLAMENTO E/OU NÃO PROTEGIDO ELETRICAMENTE EM TUBOS E/OU CAIXA DE PROTEÇÃO?

    - VERIFICA A INTEGRIDADE DAS CAIXAS À PROVA DE EXPLOSÃO?

    - VERIFICA OS ESTADO DAS POLIAS E MANCAIS E DAS CORREIAS?

    - POSSUI FILTRO ADICIONAL SEM REGISTRO DE ISOLAMENTO (BYPASS)?

  - BOMBA DE ABASTECIMENTO - MANUTENÇÃO

    - A MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO É FEITA OBRIGATORIAMENTE POR PERMISSIONÁRIA AUTORIZADA?

  - FILTRO PRENSA

    - O EQUIPAMENTO POSSUI PLACA DE IDENTIFICAÇÃO?

    - VERIFICA DIARIAMENTE SE NECESSITA SUBSTITUIR O PAPELÃO FILTRANTE (SEMPRE QUE O MANÔMETRO DE CONTROLE INDICAR PRESSÃO ACIMA DA RECOMENDADA)?

    - REALIZA A TROCA PERIÓDICA DO PAPELÃO FILTRANTE A CADA 50.000 LITROS DE DIESEL FILTRADO OU QUANDO O MANÔMETRO DE CONTROLE INDICAR PRESSÃO RECOMENDADA?

    - REALIZA A CADA 30 DIAS A DRENAGEM TOTAL DO RESERVATÓRIO DE DIESEL FILTRADO PARA TANQUE DE ARMAZENAMENTO PELO REGISTRO?

    - REALIZA A DRENAGEM NO CASO DO FILTRO FICAR INOPERANTE POR MAIS DE 48 HORAS?

    - ORIENTA OS CLIENTES QUANTO A PROIBIÇÃO DO USO DO CELULAR, DESLIGAMENTO DO MOTOR E FUMO NO LOCAL?

    - VERIFICA SE HÁ RESÍDUOS NO INTERIOR DA CAIXA FILTRANTE E EF ETUA A LIMPEZA COMPLETA SEMPRE QUE FOR FEITA A DRENAGEM DO RESERVATÓRIO?

    - ESGOTA O RESERVATÓRIO DE DIESEL FILTRADO RETORNANDO-O AO TANQUE?

    - VERIFICA SE OCORRE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE FILTRAGEM SEM QUE HAJA ABASTECIMENTO?

    - VERIFICA E MANTÉM LIMPO O INTERIOR DAS CÂMARAS DE CONTENÇÃO DA PRESENÇA DE ÁGUA OU PRODUTO?

    - VERIFICA A INTEGRIDADE (QUEBRAS, TRINCAS, RACHADURA OU EMPENAMENTO) DO CORPO E DAS TAMPAS DAS CÂMARAS DE CONTENÇÃO?

    - VERIFICA SE AS TUBULAÇÕES QUE ESTÃO EM USO (HIDRÁULICA, ELÉTRICA, AUTOMAÇÃO OU MONITORAMENTO) E QUE ENTRAM NA CÂMARA DE CONTENÇÃO ESTÃO VEDADAS?

    - VERIFICA A INTEGRIDADE (QUEBRAS, TRINCAS, RASGOS) DO CORPO E DA COIFA DOS FLANGES DE VEDAÇÃO?

    - VERIFICA POSSÍVEIS VAZAMENTOS NA BOMBA DE ENGRENAGEM?

    - VERIFICA A INTEGRIDADE DOS LACRES DO ELIMINADOR DE AR DA UNIDADE ABASTECEDORA?

    - VERIFICA A INTEGRIDADE DA CAIXA DE COMANDO À PROVA DE EXPLOSÃO?

    - VERIFICA O FUNCIONAMENTO DA ELETROBÓIA?

    - VERIFICA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO MANÔMETRO?

    - VERIFICA A INTEGRIDADE DOS SELOS DE LACRES (FILTRO E ELIMINADOR DE AR) E DA CAIXA Á PROVA DE EXPLOSÃO?

    - POSSUI PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ATMOSFERA EXPLOSIVA?

    - CASO O FILTRO NÃO ESTEJA FUNCIONANDO ATENDE ÀS NORMAS DO INMETRO, AFIXANDO PLACA COM OS DIZERES; FILTRO COM DEFEITO OU PRODUTO NÃO FILTRADO?

    - OS FUNCIONÁRIOS QUE REALIZAM A MANUTENÇÃO UTILIZAM OS EPIS INDICADOS: CALÇADO COM SOLADO DE BORRACHA (NÃO CONTENDO PREGOS OU PARTES METÁLICAS)?

    - CALÇADO COM SOLADO DE BORRACHA (NÃO CONTENDO PREGOS OU PARTES METÁLICAS); LUVAS DE PVC CANO MÉDIO; ÓCULOS DE PROTEÇÃO; UNIFORME DE ALGODÃO E AVENTAL DE PVC?

  - FILTRO COALESCENTE / FOGUETINHO

    - OS ELEMENTOS FILTRANTES ESTÃO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE?

    - REALIZA A TROCA DO ELEMENTO FILTRANTE QUANDO A BOMBA ESTÁ LENTA OU O VACUOMETRO INDICAR 600 MM/HG – INDICANDO O SATURAMENTO DOS ELEMENTOS FILTRANTES?

    - OBSERVA O PRAZO DE VALIDADE DOS ELEMENTOS FILTRANTES (ENTRE 60 E 120 DIAS) DE USO?

    - REALIZA A SUBSTITUIÇÃO DOS ANÉIS DE VEDAÇÃO SUPERIOR E CERTIFICA-SE QUE ESTÃO LUBRIFICADOS E OS CANAIS LIMPOS?

    - REALIZA A DRENAGEM DOS FILTROS CERTIFICANDO-SE QUE NÃO HÁ ENTRADA DE AR NA LINHA OU NO FILTRO A BOMBA?

Checklist Postos – Frentistas

  - CADASTRO

    - RESPONSÁVEL PELO SETOR AUDITADO:

  - PISTA DE ABASTECIMENTO

    - REALIZA A LIMPEZA DA PISTA DIARIAMENTE?

    - DEIXA A PISTA SEM ACÚMULO DE ÓLEO/ GRAXA ONDE CARROS TRAFEGAM?

    - FAZ A LIMPEZA DOS RALOS, CANALETAS E CAIXAS DE PASSAGEM, RETIRANDO AS SUJEIRAS QUE POSSAM PROVOCAR OBSTRUÇÃO?

    - RETIRA O ACÚMULO DE EQUIPAMENTOS OU CONES EMPILHADOS OU EXIBIDOS NO PÁTIO SEM NECESSIDADE?

  - ILHA DE ABASTECIMENTO

    - LIMPA E ARRUMA A ILHA DEIXANDO-AS SEM SUJEIRAS OU EXCESSO DE LIXO?

    - FAZ O ABASTECIMENTO DA ILHA COM REGADORES, PANOS LIMPOS, ESTOPAS, RODOS E ESPONJA EM QUANTIDADE SUFICIENTE?

    - CONFERE SE SE OS EXTINTORES ESTÃO TODOS VÁLIDOS E NOS LUGARES DEMARCADOS?

    - LIMPA A ILHA DE ABASTECIMENTO E GUARDA OS EQUIPAMENTOS NOS LOCAIS DETERMINADOS?

    - EVITA O USO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS NA ILHA DE ABASTECIMENTO?

  - BOMBA DE ABASTECIMENTO

    - MANTEM A BOMBA PERMANENTEMENTE LIMPA?

    - REALIZA A LIMPEZA GERAL DAS PARTES EXTERNAS SEM O USO DE ESPONJAS E PRODUTOS ABRASIVOS E, PRINCIPALMENTE, NÃO UTILIZA COMBUSTÍVEL PARA A LIMPEZA DO EQUIPAMENTO?

    - PROCEDE A INSPEÇÃO VISUAL NA BOMBA EM ESPECIAL NA BASE DO EQUIPAMENTO, VERIFICANDO A`EXISTÊNCIA DE VAZAMENTO?

    - CONFERE SE O TERMODENSÍMETRO DA BOMBA DE ETANOL ENCONTRA-SE EM BOAS CONDIÇÕES?

    - REALIZA A AFERIÇÃO DAS BOMBAS DIARIAMENTE?

    - COMUNICA O SUPERIOR IMEDIATO SOBRE A NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS COM DEFEITOS E DANIFICADOS?

    - USA PROTETOR DE RESPINGO E EVITA FICAR PRÓXIMO DO BICO DURANTE ABASTECIMENTO PARA EVITAR A CONTAMINAÇÃO DO BENZENO?

  - BICOS, MANGUEIRAS E CONEXÕES

    - VERIFICAR VAZAMENTOS, DANOS E AVARIAS NAS MANGUEIRAS, BICOS E CONEXÕES CONFIRMANDO O BOM ESTADO DE FUNCIONAMENTO?

    - RECOLHE AS MANGUEIRAS EM SEUS LOCAIS DE GUARDA QUANDO NÃO ESTIVEREM EM USO?

    - EVITA A PASSAGEM DE CARROS SOBRE AS MANGUEIRAS?

    - OS BICOS ESTÃO BOM ESTADO DE FUNCIONAMENTO E COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO? BICO AUTOMÁTICO?

    - TODOS OS BICOS POSSUEM PROTETORES DE RESPINGO (NR 20)?

    - EVITA DE JOGAR O BICO DE ABASTECIMENTO POR DEBAIXO DO VEÍCULO?

    - AS VÁLVULAS DE SEGURANÇA ESTÃO BEM CONECTADAS E SEM RACHADURAS?

    - NÃO PRATICA O DESLIGAMENTO DA BOMBA COM O BICO DE ABASTECIMENTO (BATENDO COM O BICO NA ALAVANCA DE ACIONAMENTO DO EQUIPAMENTO)?

    - JUNTA GIRATÓRIA - EM PERFEITO ESTADO PERMITINDO O GIRO DA MANGUEIRA COM FACILIDADE? ESTÁ SEM RACHADURAS OU VAZAMENTOS?

  - ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS

    - RECEBE OS CLIENTES NO POSTO COM CORDIALIDADE, ORIENTANDO-OS SOBRE O MELHOR LOCAL PARA ESTACIONAR DURANTE O ABASTECIMENTO?

    - CUMPRIMENTA OS CLIENTE COM BOA VONTADE E SORRISO ACOLHEDOR?

    - ORIENTA OS CLIENTES QUANTO A PROIBIÇÃO DO USO DO CELULAR, DESLIGAMENTO DO MOTOR E FUMO NO LOCAL?

    - PERGUNTA QUAL A NECESSIDADE DO CLIENTE PARA DESCOBRIR QUAL O TIPO DE COMBUSTÍVEL, A QUANTIDADE E FORMA DE PAGAMENTO?

    - OFERECE GASOLINA ADITIVA FALANDO SOBRE OS BENEFÍCIOS DESTE PRODUTO?

    - FICA ATENTO PARA O VALOR E O TIPO DE COMBUSTÍVEL SOLICITADO PELO CLIENTE?

    - NO INÍCIO DO ABASTECIMENTO ZERA A BOMBA E MOSTRA AO CLIENTE?

    - FICA ATENTO PARA EVITAR O RESPINGO DO COMBUSTÍVEL NOS CARROS DOS CLIENTES?

    - EVITA O USO DE FLANELAS E PANOS QUE SÃO PROIBIDOS?

    - SOLICITA PARA O MOTOCICLISTA QUE RETIRE O CAPACETE E DESÇA DA MOTO?

    - AO CONCLUIR O ABASTECIMENTO MOSTRA NOVAMENTE AO CLIENTE QUE O VALOR INDICADO NA BOMBA CORRESPONDE AO SEU PEDIDO?

    - ANOTA O VALOR DO ABASTECIMENTO NA COMANDA DO POSTO E ENTREGA PARA O CAIXA?

    - EFETUA A COBRANÇA, CONFERE O TROCO NA FRENTE DO CLIENTE E DESPEDE-SE ORIENTANDO A SAÍDA DO POSTO?

    - ABASTECE SOMENTE ATÉ O AUTOMÁTICO EVITANDO O CONTATO COM O BENZENO?

  - SERVIÇOS ADICIONAIS

    - PERGUNTA PARA O CLIENTE SE ELE DESEJA FAZER UM REVISÃO RÁPIDA E SOLICITA QUE ELE ABRA O CAPÔ?

    - VERIFICA E COMPLETA OS FLUIDOS DOS VEÍCULOS COMO ÓLEO E A ÁGUA?

    - EFETUA A RÁPIDA LAVAGEM EM PARA-BRISAS RETROVISORES, LANTERNAS E JANELAS DOS VEÍCULOS?

    - FAZ A REVISÃO DOS ESTADOS DA PALHETAS E OFERECE O LÍQUIDO DESEMBAÇANTE?

    - OFERECE A CALIBRAGEM DOS PNEUS COM A PRESSÃO ADEQUADA PELO TIPO DO CARRO?

    - OFERECE PARA VERIFICAR O NÍVEL DO ÓLEO?

  - VENDA DE PRODUTOS

    - PROMOVE, DEMONSTRA E VENDE OS PRODUTOS E SERVIÇOS DO POSTO IDENTIFICANDO AS NECESSIDADES DOS CLIENTES E SEUS VEÍCULOS?

    - OFERECE PROMOÇÕES E PRODUTOS AGREGADOS NO POSTO, CONTRIBUINDO PARA O ALCANCE DE METAS DA EMPRESA?

    - OFERECE A TROCA DE ÓLEOS, FLUIDOS E FILTROS DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, IDENTIFICANDO O TIPO DE FLUIDOS E MATERIAIS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO CLIENTE?

    - PREOCUPA-SE COM AS EMBALAGENS E DATA DE VALIDADE DOS PRODUTOS?

    - ORGANIZA E ABASTECE OS MÓVEIS DE PISTA (ARMÁRIO DE EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS)?

    - EXPÕEM OS PRODUTOS DE LIMPEZA AUTOMOTIVA COMO XAMPU, LIMPA PNEUS, TAPETES, PALHETAS, “CHEIRINHO”, ADITIVOS E LUBRIFICANTES?

    - É PREOCUPADO EM ATINGIR AS METAS DE VENDAS DE PRODUTOS DA EMPRESA?

  - ORGANIZAÇÃO, LIMPEZA E SEGURANÇA DA OPERAÇÃO

    - LIMPA DIARIAMENTE OS PISOS DOS BOXES (BORRACHARIA, LUBRIFICAÇÃO, LAVAGEM) PARA EVITAR ESCORREGÕES?

    - OBEDECE A ESCALA DE LIMPEZA DOS BANHEIROS?

    - RETIRA O ACÚMULO DE EQUIPAMENTOS OU CONES EMPILHADOS OU EXIBIDOS NO PÁTIO SEM NECESSIDADE?

    - LIMPA O LOCAL DE TRABALHO E GUARDA AS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NOS LOCAIS DETERMINADOS?

    - MANTÉM A ÁREA DO CALIBRADOR LIMPA, BEM SINALIZADA E A MANGUEIRA RECOLHIDA NO PEDESTAL?

    - EMBALA O LIXO E DEIXA-O EM LOCAL SINALIZADO E PRÉ-DETERMINADO COM REGULARIDADE?

    - SEPARA OS RESÍDUOS ( ESTOPAS, FILTROS, LODO, EMBALAGENS, ETC. ) DE ACORDO COM AS NORMAS AMBIENTAIS?

    - EVITA A VENDA DE COMBUSTÍVEIS EM GARRAFAS PET E RECIPIENTES NÃO HOMOLOGADOS?

    - EVITA FICAR COM MUITO DINHEIRO NO BOLSO PREVENINDO O RISCO DE ASSALTOS?

    - ZELA PELA SEGURANÇA DO ESTABELECIMENTO FICANDO ATENTO AOS POSSÍVEIS RISCOS DE ASSALTOS E EXPLOSÕES?

    - APLICA OS PROCEDIMENTOS E TÉCNICAS SEGURAS NO MANUSEIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE MODO A PREVENIR ACIDENTES?

    - SABE OPERAR EXTINTORES DE INCÊNDIO?

    - ESTOCA OS PRODUTOS EM LOCAL APROPRIADO, COLABORANDO NA ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO, CONFORME PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS?

    - SABER FAZER A AFERIÇÃO DOS TANQUES DE COMBUSTÍVEL?

    - SABER FAZER OS TESTES DE ANÁLISE DE QUALIDADE DE COMBUSTÍVEL?

  - SEGURANÇA DO TRABALHO

    - É PONTUAL E CUMPRE AS ESCALAS DE TRABALHO?

    - SABE TRABALHAR EM EQUIPE E RESPEITA OS COLEGAS E CHEFIAS?

    - MANTÉM O UNIFORME LIMPO E BOM ESTADO?

    - É ASSEADO, SEM ODORES E MANTÉM CABELO E BARBA BEM APARADO?

    - UTILIZA OS EPIS ADEQUADOS PARA A F UNÇÃO DE FRENTISTA ? CALÇADO COM SOLADO DE BORRACHA, LUVAS NITRÍLICAS, ÓCULOS DE PROTEÇÃO, PROTETOR AURICULAR E UNIFORME DE ALGODÃO?

    - EVITA O CONTATO DOS UNIFORMES CONTAMINADOS COM AS ROUPAS SOCIAIS NO ROUPEIRO?

Checklist Postos - Gerente de Posto

  - CADASTRO

    - NOME DO POSTO INSPECIONADO:

    - SETOR AUDITADO:

    - RESPONSÁVEL PELO SETOR AUDITADO:

  - PLANEJAMENTO DE VENDAS

    - POSSUI UMA META CLARA DE VENDAS DE COMBUSTÍVEIS E ACOMPANHA O DESEMPENHO DIARIAMENTE?

    - POSSUI UMA META CLARA DE PRODUTOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS E ACOMPANHA O DESEMPENHO DIARIAMENTE?

    - ANALISA OS ITENS MAIS SÃO VENDIDOS E RENTÁVEIS E COLOCÁ-LOS EM PROMOÇÃO OU F AZ ALGUM TIPO DE OFERTA?

    - PLANEJA E FAZ ACOMPANHAMENTO DAS VENDAS DO POSTO EM GERAL?

    - DESENVOLVE PROMOÇÕES E CAMPANHAS DE VENDAS? COM QUAL FREQUÊNCIA?

    - REALIZA O ACOMPANHAMENTO DE METAS E INDICADORES DE DESEMPENHO DA EQUIPE DE FRENTISTAS E DAS OUTRAS EQUIPES?

    - ORIENTA OS FRENTISTAS A OFERECER OS SERVIÇOS DO POSTO E OS PRODUTOS AUTOMOTIVOS?

    - O POSTO EXPÕE ADEQUADAMENTE OS PRODUTOS NA PISTA (ADITIVOS E LUBRIFICANTES) E TODOS ESTÃO PRECIFICADOS?

    - OS DISPLAYS DE MERCHANDISING DE LUBRIFICANTES E ADITIVOS ESTÃO COM BOA APRESENTAÇÃO E S PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESPERTAM ATENÇÃO DOS CLIENTES?

    - EXPÕEM NA PISTA OS PRODUTOS DE LIMPEZA AUTOMOTIVA COMO XAMPU, LIMPA PNEUS, TAPETES, PALHETAS, “CHEIRINHO”, ADITIVOS E LUBRIFICANTES?

    - O EXPOSITOR DE PALHETAS ESTÁ BEM ABASTECIDO COM TODOS OS MODELOS DISPONÍVEIS?

    - FAZ A CAPTAÇÃO DE NOVOS CLIENTES EMPRESARIAIS E ACOMPANHA O FECHAMENTO DE CONTRATOS COMERCIAIS ( NOVOS CLIENTES )?

  - PRECIFICAÇÃO E CONCORRÊNCIA

    - ACOMPANHA DIARIAMENTE OS PREÇOS PRATICADOS PELOS CONCORRENTES?

    - OS PREÇOS DOS COMBUSTÍVEIS E AS FORMAS DE PAGAMENTO ESTÃO CORRETAMENTE EXPOSTOS?

    - PRECIFICAÇÃO DA BOMBA IGUAL À PLACA DE PREÇOS E SISTEMA GERENCIAL?

  - CONTROLE DO ESTOQUE E COMPRA DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

    - REALIZA A ANÁLISE DIÁRIA DE ABASTECIMENTOS ATRAVÉS DO SISTEMA OPERACIONAL DO POSTO PREVENDO A QUANTIDADE DE COMBUSTÍVEL A SER PEDIDO PARA O FORNECEDOR?

    - REALIZA DIARIAMENTE A MEDIÇÃO DO ESTOQUE DE COMBUSTÍVEIS?

    - REPORTA A NECESSIDADE DE COMPRA DIÁRIA DE COMBUSTÍVEIS EVITANDO O DESABASTECIMENTO?

    - FAZ O CONTROLE DE ESTOQUES E PLANEJA A COMPRA DE LUBRIFICANTES?

    - FAZ AS COMPRAS DE MERCADORIAS DO SETOR LUBRIFICAÇÃO QUE PRECISAM SER EFETUADAS SEMANALMENTE A FIM DE ATENDER A DEMANDA?

    - ACOMPANHA O RECEBIMENTO E FAZ A CONFERÊNCIA DOS PRODUTOS COMPRADOS?

    - ZELA PELO CORRETO ARMAZENAMENTO E OS PRAZOS DE VALIDADE DOS PRODUTOS?

    - FAZ A ATUALIZAÇÃO DO PREÇO DE VENDA QUANDO O PREÇO DE CUSTO DE UM DETERMINADO PRODUTO FOR ALTERADO?

    - REALIZA O LANÇAMENTOS DE NOTAS DE COMPRAS NO SISTEMA OPERACIONAL DO POSTO?

  - RECEBIMENTO DE CT E ANÁLISE DE COMBUSTÍVEIS

    - REALIZA O PLANEJAMENTO DIÁRIO PARA O RECEBIMENTO DE COMBUSTÍVEIS?

    - CONHECE TODOS OS PROCEDIMENTOS PARA O RECEBIMENTO DE COMBUSTÍVEIS?

    - ACOMPANHA E PRESTA APOIO AO RECEBIMENTO DE COMBUSTÍVEL?

    - POSSUI EQUIPE TREINADA PARA O RECEBIMENTO? ALÉM DE VOCÊ QUANTOS COLABORADORES ESTÃO PREPARADOS PARA REALIZAR A ANÁLISE DO COMBUSTÍVEL?

    - O POSTO POSSUI TODOS OS MATERIAIS OBRIGATÓRIOS PARA A ANÁLISE DE COMBUSTÍVEIS?

    - REALIZA A COLETA DA AMOSTRA TESTEMUNHA?

    - FAZ O CORRETO ARMAZENAMENTO DOS FRASCOS DA AMOSTRA TESTEMUNHA?

    - OS COLABORADORES UTILIZAM OS EPIS ADEQUADOS PARA A ATIVIDADE?

    - OS FUNCIONÁRIOS ESTÃO HABILITADOS A FAZER A ANÁLISE DE QUALIDADE PARA O CONSUMIDOR?

    - OS TESTES SÃO REALIZADOS CORRETAMENTE?

  - LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ILHA E PISTA DE ABASTECIMENTO

    - A ILHA DE ABASTECIMENTO PARECE LIMPA E ARRUMADA SEM VAZAMENTOS EXCESSIVOS OU LIXO ACUMULADO?

    - A ILHA DE ABASTECIMENTO ESTÁ ORGANIZADA E ABASTECIDA COM REGADORES, TOALHAS DE PAPEL DESCARTÁVEL, RODOS E ESPONJA EM QUANTIDADE SUFICIENTE?

    - ZELA PELA LIMPEZA DO AMBIENTE DE TRABALHO, MANTENDO CONTROLE DAS PISTAS PARA ESTAREM SEMPRE ORGANIZADAS E LIMPAS?

    - REALIZA LIMPEZA DOS RALOS, CANALETAS E CAIXAS DE PASSAGEM, RETIRANDO TODOS OS DETRITOS QUE POSSAM PROVOCAR OBSTRUÇÃO DO SISTEMA?

    - A PISTA ESTÁ SEM ACÚMULO DE ÓLEO/ GRAXA PRESENTE NAS ÁREAS DE PÁTIO OU ONDE CARROS TRAFEGAM?

    - CONFERE SE POSSUI EXTINTORES EM TODOS OS LUGARES DEMARCADOS?

    - O CLIENTE CONSEGUE IDENTIFICAR CLARAMENTE QUAL O TIPO DE COMBUSTÍVEL EM CADA BOMBA DE ABASTECIMENTO?

    - AS BOMBAS NUMERADOR DE BOMBA PARA IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE E DO FRENTISTA?

    - PROÍBE A UTILIZAÇÃO DE PANOS, FLANELAS E ESTOPAS?

    - EVITA A VENDA DE COMBUSTÍVEIS EM GARRAFAS PET E RECIPIENTES NÃO HOMOLOGADOS?

  - EQUIPAMENTOS DE PISTA - BICOS, MANGUEIRAS E CONEXÕES

    - COBRA A INSPEÇÃO VISUAL DAS MANGUEIRAS PARA VERIFICAR POSSÍVEIS VAZAMENTOS, DANOS E AVARIAS CONFIRMANDO O BOM ESTADO DE FUNCIONAMENTO?

    - OBRIGA O RECOLHIMENTO DAS MANGUEIRAS EM SEUS LOCAIS DE GUARDA QUANDO NÃO ESTIVEREM EM USO?

    - ORIENTA OS FRENTISTAS PARA EVITAR A PASSAGEM DE CARROS SOBRE AS MANGUEIRAS?

    - COBRA A INSPEÇÃO NOS BICOS CONFIRMANDO O ESTADO DE FUNCIONAMENTO E O DESLIGAMENTO CORRETO DO BICO AUTOMÁTICO?

    - TODOS OS “BICOS” COM IDENTIFICAÇÃO DE COMUM OU ADITIVADO?

    - FAZ O TESTE PARA VERIFICAR VAZAMENTO NO BICO DE DESCARGA INFERIOR A 40 ML?

    - CERTIFICA-SE QUE TODOS OS BICOS POSSUEM PROTETORES DE RESPINGO (NR 20)?

    - PROÍBE OS FRENTISTAS DE JOGAREM O BICO POR BAIXO DO VEÍCULO?

    - PROÍBE O DESLIGAMENTO DA BOMBA COM O BICO DE ABASTECIMENTO (BATENDO COM O BICO NA ALAVANCA DE ACIONAMENTO DO EQUIPAMENTO)?

    - FAZ A REVISÃO SE AS VÁLVULAS DE SEGURANÇA ESTÃO BEM CONECTADAS E SEM RACHADURAS?

    - FAZ A REVISÃO SE AS JUNTAS GIRATÓRIAS ESTÃO SEM RACHADURAS OU VAZAMENTOS?

  - EQUIPAMENTOS DE PISTA - BOMBA DE ABASTECIMENTO

    - REALIZA A INSPEÇÃO VISUAL DE TECLADO, VIDROS, ILUMINAÇÃO VISORES, SELOS NOS LACRES E INTERLOCK?

    - REALIZAR INSPEÇÃO VISUAL PARA IDENTIFICAR POSSÍVEIS VAZAMENTOS, COMPONENTES DANIFICADOS E FIAÇÕES APARENTES?

    - VERIFICA E MANTEM LIMPO O INTERIOR DAS CÂMARAS DE CONTENÇÃO DA PRESENÇA DE ÁGUA OU PRODUTO?

    - VERIFICA O RETORNO AO ZERO – VOLUME E VALOR?

    - VERIFICA A REGULARIDADE DE FLUXO E VAZÃO DE BOMBEAMENTO?

    - PRECIFICAÇÃO DA BOMBA IGUAL À PLACA DE PREÇOS E SISTEMA GERENCIAL?

    - CONFERE SE O TERMODENSÍMETRO DA BOMBA DE ETANOL ENCONTRA-SE EM BOAS CONDIÇÕES?

    - REALIZA A AFERIÇÃO DAS BOMBAS DIARIAMENTE?

    - O AFERIDOR DE 20 LITROS EM BOAS CONDIÇÕES SEM VAZAMENTOS, AMASSAMENTOS E CORROSÃO?

    - MANTÉM A BOMBA PERMANENTEMENTE LIMPA?

    - DURANTE A LIMPEZA GERAL DAS PARTES EXTERNAS UTILIZA SOMENTE PRODUTO NEUTRO, BIODEGRADÁVEL SEM A UTILIZAÇÃO DE ESTOPAS?

    - VERIFICA A PLACA DE IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÕES OBRIGATÓRIAS?

    - AS BOMBAS DESATIVADAS ESTÃO LACRADAS / CADEADO?

  - EQUIPAMENTOS DE PISTA -TANQUES E FILTROS

    - VERIFICA A CONDIÇÃO DA TAMPA DE DESCARGA SELADA?

    - VERIFICA SE TODOS OS TANQUES POSSUEM CADEADOS?

    - VERIFICA DIARIAMENTE SE NECESSITA SUBSTITUIR O PAPELÃO FILTRANTE (SEMPRE QUE O MANÔMETRO DE CONTROLE INDICAR PRESSÃO ACIMA DA RECOMENDADA)?

  - CALIBRADOR E COMPRESSORES

    - REALIZA DRENAGEM DIÁRIA DO COMPRESSOR?

    - A ÁREA DO CALIBRADOR ESTÁ LIMPA, BEM SINALIZADA E A MANGUEIRA RECOLHIDA NO PEDESTAL?

    - CALIBRADOR (EQUIPAMENTO, MANGUEIRA E BICO) ESTÁ FUNCIONANDO PERFEITAMENTE?

  - ILUMINAÇÃO, IMAGEM E COMUNICAÇÃO VISUAL

    - LONAS DE PREÇO / LONAS CARTÕES / LONAS PROMOCIONAIS ESTÃO EM BOAS CONDIÇÕES: NÃO ESTÃO DESBOTADAS, AMASSADAS, RASGADAS OU DANIFICADAS?

    - TODAS AS LUMINÁRIAS SOB A TESTEIRA E COBERTURA ESTÃO EM BOAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO?

    - TOTEM DE PREÇO LIMPO E COM TODAS AS LÂMPADAS FUNCIONANDO?

    - A FAIXA DE PREÇOS ESTÁ BEM INSTALADA, NA ALTURA IDEAL E EM BOM ESTADO?

    - O SISTEMA DE GUINCHO (ROLDANAS E CABOS) E SUPORTE DE LONAS (BAIXAR FAIXAS) ESTÃO COM BOM FUNCIONAMENTO?

    - CAVALETES PROMOCIONAIS E DE PREÇOS ESTÃO EM BOM ESTADO?

    - O SUPORTE DOS GALHARDETES (PONTA DE ILHA) ESTÃO EM BOAS CONDIÇÕES?

    - EXISTEM COMUNICAÇÕES OU PLACAS ESCRITAS À MÃO?

    - SE EXISTIREM CAMPANHAS DE MARKETING TODOS OS ELEMENTOS (TOPO DE BOMBA, FOLDERS, CAMISETAS, LONAS, ETC.) ESTÃO SENDO UTILIZADOS E COM ÓTIMA APRESENTAÇÃO?

    - OS DISPLAYS DE MERCHANDISING DE LUBRIFICANTES E ADITIVOS ESTÃO COM BOA APRESENTAÇÃO?

  - LIMPEZA, SEGURANÇA, MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO POSTO

    - SUPERVISIONA AS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS PROGRAMADAS?

    - CONTROLA O USO ADEQUADO DAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DO POSTO?

    - ZELA PELA SEGURANÇA DO ESTABELECIMENTO FICANDO ATENTO AOS POSSÍVEIS RISCOS DE ASSALTOS E EXPLOSÕES?

    - ZELA PELO PATRIMÔNIO DA EMPRESA?

    - CUIDA DE TODA PARTE EXTERNA E INTERNA DO POSTO?

    - ACOMPANHA O FECHAMENTO DE MANUTENÇÃO?

    - CONFERE DIARIAMENTE O ABASTECIMENTO E INSPEÇÃO DO GERADOR?

    - CONFERE SE OS FRENTISTAS REALIZAM A LIMPEZA DIÁRIA DO PÁTIO E DA PISTA?

    - REALIZA LIMPEZA DOS RALOS, CANALETAS E CAIXAS DE PASSAGEM, RETIRANDO TODOS OS DETRITOS QUE POSSAM PROVOCAR OBSTRUÇÃO DO SISTEMA?

    - A PISTA E OS PISOS DOS BOXES (BORRACHARIA, LUBRIFICAÇÃO, LAVAGEM) SÃO VARRIDOS, LAVADOS DIARIAMENTE E DESOBSTRUÍDOS PARA EVITAR ESCORREGÕES?

    - REALIZA DIARIAMENTE A LIMPEZA DAS CANALETAS RETIRANDO TODOS OS DETRITOS QUE POSSAM PROVOCAR OBSTRUÇÃO DO SISTEMA?

    - A ÁREA DO CALIBRADOR ESTÁ LIMPA, BEM SINALIZADA E A MANGUEIRA RECOLHIDA NO PEDESTAL?

    - O CALIBRADOR (EQUIPAMENTO, MANGUEIRA E BICO) ESTÁ FUNCIONANDO PERFEITAMENTE?

    - REALIZA A LIMPEZA DIÁRIA DAS ÁREAS DE SERVIÇOS COMO TROCA DE ÓLEO, LAVAÇÃO E CONVENIÊNCIA?

    - SEPARA OS RESÍDUOS (ESTOPAS, FILTROS, LODO, EMBALAGENS, ETC. DE ACORDO COM AS NORMAS AMBIENTAIS)?

    - O LIXO DISPÕE DE RECIPIENTES ESPECÍFICOS COM TAMPA?

    - O LIXO (ESTOPAS, FILTROS, PANOS, LODO) ESTÁ EMBALADO E SENDO DEIXADO EM LOCAL SINALIZADO E ADEQUADO COM REGULARIDADE?

    - AS LIXEIRAS EXISTENTES NAS ILHAS DE ABASTECIMENTO SÃO REGULARMENTE ESVAZIADAS NÃO PERMITINDO QUE O ACÚMULO DO LIXO?

    - AS EMBALAGENS SÃO GUARDADAS ADEQUADAMENTE?

  - LIMPEZA DOS BANHEIROS

    - POSSUI EQUIPE ESCALA E TREINADA PARA A LIMPEZA DIÁRIA DOS BANHEIROS DO POSTO?

    - A EQUIPE LIMPA OS BANHEIROS DE MANHÃ E A TARDE?

    - VERIFICA SE OS BANHEIROS PARA CLIENTES SÃO LIMPOS E HIGIENIZADOS?

    - VERIFICA SE NÃO HÁ FALTA DE SABONETE, ÁGUA, PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA DISPONÍVEIS?

  - ROTINAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

    - GERENCIA AS ROTINAS PARA FATURAMENTO DE NOTAS A PRAZO E EMISSÃO DOS BOLETOS E SERVIÇOS DE COBRANÇA?

    - MONITORA A VENDA A PRAZO E FAZ A ANÁLISE DE CRÉDITO DE CLIENTES EMPRESARIAIS?

    - FAZ A PROGRAMAÇÃO DE NUMERÁRIO?

    - ACOMPANHA DIARIAMENTE O FECHAMENTO DOS CAIXAS?

    - ACOMPANHA A SANGRIA DOS FRENTISTAS E O DEPÓSITO DE CHEQUES E DINHEIRO NO BANCO?

    - ACOMPANHA O FECHAMENTO DE CAIXAS INFORMANDO DIFERENÇAS DE ENCERRANTES?

    - PREENCHE CORRETAMENTE O CONTROLE DO LIVRO DE MOVIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL – LMC?

    - ACOMPANHA AS ROTINAS ADMINISTRATIVAS DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO COMERCIAL?

    - ACOMPANHA O ENVIO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS E FISCAIS PARA O CONTADOR?

    - MANTEM GUARDADAS E ORGANIZADAS AS NOTAS FISCAIS DE MANEIRA QUE VOCÊ POSSA ENCONTRÁ-LA SEM DIFICULDADES QUANDO FOR NECESSÁRIO?

    - REGISTRA TODAS AS RETIRADAS DOS SÓCIOS PROPRIETÁRIOS?

    - ACOMPANHA O FLUXO DE CAIXA DETERMINANDO EXATAMENTE O QUE ENTRA E O QUE SAI DO POSTO?

    - FAZ O ARQUIVAR NOTAS DE CLIENTES PARA QUE NÃO OCORRAM EXTRAVIOS DAS MESMAS E QUE POSSAM COMPROMETER O FLUXO DE CAIXA DA EMPRESA?

    - PREENCHE O CONTROLE DE VALE FUNCIONÁRIOS?

    - FAZ A EMISSÃO DOS BOLETOS COBRANÇA PRECISA SER EFETUADA QUINZENALMENTE A FIM DE CUMPRIR COM AS OBRIGAÇÕES DA ORGANIZAÇÃO?

    - REALIZA A COBRANÇAS DE NOTAS MENSAIS?

    - ACOMPANHA O LANÇAMENTOS DE NOTAS DE COMPRAS NO SISTEMA OPERACIONAL DO POSTO

    - FAZ A CONFERÊNCIA DE CHEQUES A SEREM DEPOSITADOS?

    - ACOMPANHA A COBRANÇA DE CHEQUES DEVOLVIDOS?

    - ANALISA E ARQUIVA OS CONTRATOS DE SEGUROS E DOCUMENTOS LEGAIS DO POSTO?

    - PRESTA APOIO ÀS EQUIPES DE VENDAS E COMPRAS?

    - PRESTA ATENDIMENTO AO CLIENTE E PUBLICO EM GERAL?

    - FAZ O ATENDIMENTO AO CAMINHONEIRO E RESPONDE PELO ATENDIMENTO AO CLIENTE?

    - ACOMPANHA AS COMPRAS DE MERCADORIAS PARA A LOJA DE CONVENIÊNCIA?

    - ACOMPANHA O CONTROLE DE ESTOQUE DOS PRODUTOS DO SETOR DE LOJA DE CONVENIÊNCIA?

    - FAZ A ENTRADA DE NOTAS FISCAIS DO SETOR DE LOJA DE CONVENIÊNCIA?

    - FAZ A CONFERÊNCIA DE RELATÓRIOS DE CONTROLE DE ESTOQUE DA LOJA DE CONVENIÊNCIA?

  - GESTÃO DE EQUIPES

    - ACOMPANHA O CONTROLE DE PONTO DE FUNCIONÁRIOS?

    - FAZ A ELABORAÇÃO DE ESCALAS DE HORÁRIOS?

    - ACOMPANHA A JORNADA DE TRABALHO ORIENTANDO SOBRE OS HORÁRIOS E ESCALA DE FOLGAS?

    - AUXILIA NO RECRUTAMENTO E SELEÇÃO NOS NOVOS COLABORADORES?

    - GERENCIA E LIDERA AS EQUIPES DE FUNCIONÁRIOS?

    - ORIENTA OS FRENTISTAS PARA O ATENDIMENTO COM CORTESIA?

    - CERTIFICA-SE QUE TODOS OS FRENTISTAS CUMPRIMENTAM O CLIENTE COM UM “BOM DIA” E AGRADECEM AO FIM DO ATENDIMENTO COM MUITO OBRIGADO, TENHA UM ÓTIMO DIA?

    - FISCALIZA O ASSEIO E APRESENTAÇÃO DOS FRENTISTAS E COLABORADORES?

    - FISCALIZA SE A EQUIPE MANTÉM O UNIFORME LIMPO E BOM ESTADO?

    - FISCALIZA SE OS COLABORADORES FAZEM O USO CORRETO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DE ACORDO COM A FUNÇÃO EXERCIDA?

    - PROVIDENCIA OS TREINAMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO? CIPA, BENZENO , NR'S E OUTROS?

    - FAZER A MEDIAÇÃO DE CONFLITOS ZELANDO PELA ORDEM E DISCIPLINA DOS COLABORADORES?

    - ZELA PELA ORDEM E DISCIPLINA FUNCIONAL?

    - DÁ FEEDBACK E MANTÉM UMA CONVERSA HONESTA COM SEUS SUBORDINADOS?

    - ORIENTA OS FRENTISTAS A ABASTECER SOMENTE ATÉ O AUTOMÁTICO?

Checklist Postos - Placas Obrigatórias

  - CADASTRO

    - RESPONSÁVEL PELO SETOR AUDITADO:

  - GERAL

    - POSSUI O PAINEL DE PREÇOS NA MEDIDA MÍNIMA DE 1,80 X 95CM ?

    - O PAINEL DE PREÇOS ESTÁ LOCALIZADO NA ENTRADA DO ESTABELECIMENTO, DE MODO DESTACADO E DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO À DISTÂNCIA, TANTO AO DIA QUANTO À NOITE?

    - QUANDO HOUVER OPÇÃO DE PAGAMENTO A PRAZO, TODOS OS PREÇOS DEVERÃO ESTÃO INDICADOS NO REFERIDO PAINEL?

    - QUANDO HOUVER DIFERENÇA DE PREÇO E/OU PRAZO DE PAGAMENTO PARA O MESMO PRODUTO, A BOMBA E/OU O BICO FORNECEDOR ESTÁ IDENTIFICADA DE FORMA DESTACADA E DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO COM A RESPECTIVA CONDIÇÃO?

    - OS PREÇOS POR LITRO DE TODOS OS COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS COMERCIALIZADOS ESTÃO EXPRESSOS COM TRÊS CASAS DECIMAIS NO PAINEL DE PREÇOS E NAS BOMBAS MEDIDORAS?

  - QUADRO DE AVISO

    - POSSUI O QUADRO DE AVISO NA ÁREA ONDE ESTÃO LOCALIZADAS AS BOMBAS MEDIDORAS, DE MODO VISÍVEL E DESTACADO, COM CARACTERES LEGÍVEIS E DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO?

    - SUA LOCALIZAÇÃO É EXTERNA E DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO PARA O CONSUMIDOR?

    - TEM O TAMANHO MÍNIMO EXIGIDO (MÍNIMO DE 50 X 70 CM) – ANP?

    - CONTÉM A RAZÃO SOCIAL E O NOME FANTASIA?

    - CONTÉM HORÁRIO CORRETO DE FUNCIONAMENTO DO POSTO?

  - SINALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA NA PISTA E ÁREA EXTERNA

    - POSSUI A PLACA EMERGÊNCIA COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS (DEVE SER COLOCADA NAS ÁREAS ONDE EXISTE RISCO DE VAZAMENTO OU EXPLOSÃO DE COMBUSTÍVEIS)?

    - POSSUI A PLACA ADESIVA COM ALERTA SOBRE A PROIBIÇÃO DE ABASTECER APÓS TRAVAMENTO DA BOMBA?

    - POSSUI A PLACA ADESIVA COM ALERTA SOBRE A PROIBIÇÃO DA VENDA DE COMBUSTÍVEL EM PET?

    - POSSUI A PLACA ADESIVA COM ALERTA SOBRE A EXIGÊNCIA DE NOTA FISCAL?

    - POSSUI A PLACA ADESIVA COM ALERTA SOBRE A PROIBIÇÃO DE ESTACIONAMENTO?

    - POSSUI A PLACA ADESIVA COM ALERTA SOBRE A PROIBIÇÃO DE SOM NA ÁREA?

    - POSSUI A PLACA DE ATMOSFERA EXPLOSIVA NO FILTRO PRENSA?

    - POSSUI A PLACA ADESIVA COM ALERTA SOBRE O TESTE DE QUALIDADE DE COMBUSTÍVEIS?

    - POSSUI A PLACA ADESIVA COM ALERTA SOBRE O VOLUME DE COMBUSTÍVEIS (AFERIDOR)?

    - POSSUI A PLACA ADESIVA CONTRA EXPLORAÇÃO SEXUAL DE MULHERES?

    - POSSUI A PLACA OBRIGATÓRIA INFORMANDO SOBRE OS RISCOS DO BENZENO?

    - POSSUI A PLACA OBRIGATÓRIA OBRIGANDO O CONDUTOR DA MOTOCICLETA DESCER DA MOTO?

  - SINALIZAÇÃO NA BOMBA DE GASOLINA

    - IDENTIFICA O TIPO DE GASOLINA COMERCIALIZADA (GASOLINA COMUM, FORMULADA, ADITIVADA OU GASOLINA S50)?

    - SE COMERCIALIZAR GASOLINA ADITIVADA POSSUI PLACA ADESIVA COM O NÚMERO DO REGISTRO DA GASOLINA ADITIVADA?

    - SE COMERCIALIZAR GASOLINA FORMULADA POSSUI PLACA INFORMANDO QUE O POSTO COMERCIALIZADA GASOLINA FORMULADA?

    - SE FOR POSTO BANDEIRA BRANCA POSSUI PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM (DISTRIBUIDORA) DO COMBUSTÍVEL?

    - POSSUI ADESIVO CNPJ DO POSTO LOCALIZADO NA FACE FRONTAL DAS BOMBAS DE COMBUSTÍVEIS?

    - POSSUI PLACA DE PROIBIÇÃO (NÃO FUME, DESLIGUE CELULAR, DELIGUE O VEÍCULO)?

    - POSSUI PLACA DE PORCENTAGEM ETANOL X GASOLINA (PERCENTUAL DE PREÇOS DO LITRO DO ETANOL COMUM EM RELAÇÃO AO LITRO DA GASOLINA COMUM)?

    - POSSUI PLACA DE AVISO DE NOCIVIDADE DO PRODUTO?

  - SINALIZAÇÃO NA BOMBA DE ETANOL

    - IDENTIFICA POR PLACA ADESIVA A BOMBA DE ETANOL COMUM OU ADITIVADO?

    - POSSUI ADESIVO BOMBA ETANOL (ANP)?

    - POSSUI ADESIVO CNPJ DO POSTO LOCALIZADO NA FACE FRONTAL DAS BOMBAS DE COMBUSTÍVEIS?

    - POSSUI PLACA DE PROIBIÇÃO (NÃO FUME, DESLIGUE CELULAR, DELIGUE O VEÍCULO)?

    - POSSUI PLACA DE PORCENTAGEM ETANOL X GASOLINA (PERCENTUAL DE PREÇOS DO LITRO DO ETANOL COMUM EM RELAÇÃO AO LITRO DA GASOLINA COMUM)?

    - POSSUI PLACA DE AVISO DE NOCIVIDADE DO PRODUTO?

    - ADESIVO INDICATIVO DENSÍMETRO ETANOL?

  - SINALIZAÇÃO NA BOMBA DE DIESEL

    - POSSUI ADESIVO BOMBA DIESEL ANP?

    - POSSUI ADESIVO CNPJ DO POSTO LOCALIZADO NA FACE FRONTAL DAS BOMBAS DE COMBUSTÍVEIS?

    - IDENTIFICA O TIPO DE DIESEL COMERCIALIZADO (BOMBA DE DIESEL COMUM, S500 OU S10)?

    - POSSUI PLACA DE PROIBIÇÃO (NÃO FUME, DESLIGUE CELULAR, DELIGUE O VEÍCULO)?

    - POSSUI PLACA DE AVISO DE NOCIVIDADE DO PRODUTO?

  - SINALIZAÇÃO NO DISPENSER DE GNV

    - POSSUI PLACA ADESIVA NOCIVIDADE GNV?

    - POSSUI PLACA ADESIVA INFORMATIVA (PRESSÃO GNV - “CONSUMIDOR, SOMENTE ABASTEÇA SEU VEÍCULO, COM GÁS NATURAL VEICULAR, A PRESSÃO MÁXIMA DE 220 KGF /CM2, EQUIVALENTE A 215,7 BAR, 21,57 MPA OU 3.129,14 PSI”. CONTRIBUA, DENUNCIE IRREGULARIDADES – CRC 0800 970 0267)?

    - POSSUI PLACA ADESIVA PRECAUÇÕES GNV (DESLIGAR MOTOR, ABRIR CAPÔ, ABRIR COMPARTIMENTO DO CILINDRO, VERIFICAÇÃO DO CILINDRO, ESVAZIAR VEÍCULO E SELO DO INMETRO)?

  - SINALIZAÇÃO NA LOJA DE CONVENIÊNCIA

    - POSSUI PLACA DE PROIBIDO VENDA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS PARA MENORES DE 18 ANOS?

    - POSSUI PLACA DE PROIBIDO VENDA DE CIGARRO PARA MENORES?

    - POSSUI PLACA DE PROIBIDA ENTRADA COM USO DE CAPACETES?

    - POSSUI PLACA DE PROIBIDA ENTRADA DE ANIMAIS NO ESTABELECIMENTO?

    - POSSUI PLACA DE PROIBIDO ENTRAR SEM CAMISA?

    - POSSUI PLACA DE PLACA ADESIVA COM ALERTA SOBRE A DISPONIBILIDADE DE CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR?

    - POSSUI PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DOS BANHEIROS (MASCULINO E FEMININO)?

    - POSSUI PLACA DE ATENDIMENTO PREFERENCIAL (IDOSOS, GESTANTES, PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS)?

    - POSSUI PLACA DE AJUDE NA PREVENÇÃO DE DOENÇAS, LAVE AS MÃOS?

    - POSSUI PLACA DE WIFI?

  - SINALIZAÇÃO NA TROCA DE ÓLEO

    - POSSUI A PLACA DE RESÍDUOS E ÓLEOS LUBRIFICANTES (LOCALIZADA NO LOCAL ONDE HÁ TROCA DE ÓLEO)?

  - SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA

    - POSSUI PLACA ADESIVA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO?

    - POSSUI PLACA ADESIVA DE SINALIZAÇÃO DE HIDRANTE?

    - POSSUI PLACA ADESIVA DE SINALIZAÇÃO QUE INDICA A LOCALIZAÇÃO DE BOMBA DE INCÊNDIO ?

    - POSSUI PLACA ADESIVA DE SINALIZAÇÃO DE QUADRO DE FORÇA DE ENERGIA ELÉTRICA?

    - POSSUI PLACA ADESIVA DE SINALIZAÇÃO DE PRODUTOS INFLAMÁVEL?

    - POSSUI PLACA ADESIVA DE SINALIZAÇÃO DE PERIGO QUE IDENTIFIQUE OS RISCOS E REDUZA A POSSIBILIDADE DE ACIDENTES?

    - POSSUI AVISO DE PERIGO ALTA TENSÃO?

    - POSSUI PLACA ADESIVA - NÃO FUME PRODUTO INFLAMÁVEL?

    - POSSUI PLACA ADESIVA DE CUIDADO ESCADAS?

    - POSSUI PLACA ADESIVA DE PATRIMÔNIO MONITORADO POR CÂMERAS?

    - POSSUI PLACA ADESIVA DE CUIDADO – NÃO ULTRAPASSE?

    - POSSUI PLACA ADESIVA DE USO DE EPIS?

  - SINALIZAÇÃO DE RESÍDUOS E CONTAMINANTES

    - POSSUI PLACA ADESIVA DE ORIENTAÇÃO SOBRE A DESTINAÇÃO DO LIXO COMUM?

    - POSSUI PLACA ADESIVA DE ORIENTAÇÃO SOBRE A DESTINAÇÃO DO LIXO RECICLÁVEL?

    - POSSUI PLACA ADESIVA DE ORIENTAÇÃO SOBRE A DESTINAÇÃO DO LIXO SÓLIDO CONTAMINADO?

    - POSSUI PLACA ADESIVA DE ORIENTAÇÃO SOBRE A DESTINAÇÃO DE ESTOPAS CONTAMINADAS?

    - POSSUI PLACA ADESIVA DE SINALIZAÇÃO DE EMBALAGENS CONTAMINADAS LUBRIFICANTES?

  - SINALIZAÇÃO INTERNA

    - POSSUI PLACA ADESIVA MANTENHA A ÁREA LIMPA?

    - POSSUI PLACA ADESIVA ENTRADA SOMENTE PARA FUNCIONÁRIOS?

    - POSSUI PLACA ADESIVA MANTENHA A PORTA FECHADA?

    - POSSUI PLACA ADESIVA NÃO ENTRE / ENTRADA PROIBIDA

    - POSSUI PLACA ADESIVA DE SINALIZAÇÃO DE VESTIÁRIOS?

Checklist Postos - Recebimento de Combustível

  - NOTAS IMPORTANTES

    - EMPRESA TRANSPORTADORA:

    - MOTORISTA RESPONSÁVEL:

    - DISTRIBUIDORA:

    - TIPO DE ÓLEO DIESEL B

    - HORÁRIO DE ABASTECIMENTO:

    - VOLUME RECEBIDO EM LITROS:

    - CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DO MOMENTO DA DESCARGA:

    - TANQUES QUE ESTÃO RECEBENDO O ÓLEO DIESEL B:

    - TEMPERATURA DE ABASTECIMENTO EM ºC:

    - ASPECTO

    - COR

    - PH

    - DENSIDADE EM KG/M3:

    - DATA DO ÚLTIMO TESTE DE ESTANQUEIDADE:

    - DATA DA ÚLTIMA TROCA DOS ELEMENTOS FILTRANTES DO TANQUE DE ARMAZENAGEM:

  - CAMINHÃO TANQUE

    - O VEÍCULO FOI DESLIGADO E O FREIO DE MÃO ACIONADO?

    - O VEÍCULO FOI ATERRADO?

    - O VEÍCULO ESTÁ LIMPO?

    - O LACRE DO TANQUE ESTÁ INTACTO?

    - O MOTORISTA APRESENTA OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO ADEQUADOS? ( CALÇADO DE SEGURANÇA, UNIFORME DE ALGODÃO,LUVAS DE PVC, CAPACETE, PROTETOR FACIAL, ÓCULOS DE SEGURANÇA )

    - O CAMINHÃO FICOU PARADO POR PELO MENOS 5 MINUTOS ANTES DA DESCARGA?

    - O TANQUE FOI DRENADO ANTES DE INICIAR A TRANSFERÊNCIA?

    - O NÍVEL DE COMBUSTÍVEL NO TANQUE FOI CONFERIDO?

    - O MOTORISTA FOI AVISADO SOBRE QUAIS TANQUES RECEBERÃO O PRODUTO?

    - O TANQUE E AS MANGUEIRAS FICARAM COMPLETAMENTE VAZIAS APÓS A DESCARGA?

    - OS EXTINTORES DE INCÊNDIO ESTÃO NO LOCAL DE RECEBIMENTO?

    - O NÚMERO DO TELEFONE DO CORPO DE BOMBEIROS ESTAVA VISÍVEL?

    - A ÁREA DE DESCARGA ESTÁ PROTEGIDA DE CHUVA?

    - A ÁREA ESTÁ ISOLADA E DEVIDAMENTE SINALIZADA?

    - O RESPONSÁVEL PELA EMPRESA ESTEVE PRESENTE DURANTE TODA A DESCARGA?

    - O RESPONSÁVEL PELA EMPRESA ESTÁ DEVIDAMENTE UNIFORMIZADO E USANDO OS EPIS EXIGIDOS?

  - ÓLEO DIESEL

    - A NOTA FISCAL DO COMBUSTÍVEL FOI CONFERIDA?

    - O CERTIFICADO DE ANÁLISE EMITIDO PELA DISTRIBUIDORA FOI CONFERIDO?

    - A INSPEÇÃO VISUAL FOI FEITA?

    - O TESTE DE DENSIDADE FOI FEITO?

    - O TESTE DE PH FOI FEITO?

  - TANQUE DE ARMAZENAMENTO

    - O TANQUE É EXCLUSIVO PARA RECEBIMENTO DE ÓLEO DIESEL B?

    - AS MANGUEIRAS, CONEXÕES E BOCAIS ESTÃO EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO?

    - AS MANGUEIRAS, CONEXÕES E BOCAIS ESTÃO LIMPOS, ISENTOS DE POEIRA E ÁGUA?

    - O SUSPIRO DO(S) TANQUE(S) ENCONTRA-SE LIMPO E DESOBSTRUÍDO?

    - O ESTADO EXTERNO DO(S) TANQUE(S) DE ARMAZENAGEM ESTÁ PERFEITO?

    - O(S) TANQUE(S) DE ARMAZENAGEM ESTÁ ISENTO DE ÁGUA?

    - O(S) TANQUE(S) DE ARMAZENAGEM FOI DRENADO POUCO ANTES DO ABASTECIMENTO?

    - O CONTROLE DE ESTOQUE FOI REALIZADO?

    - O(S) TANQUE(S) POSSUI FILTRO ANTES DA ENTRADA DO COMBUSTÍVEL?

    - O(S) TANQUE(S) POSSUI FILTRO ANTES DA SAÍDA DO COMBUSTÍVEL?

Checklist Postos - Regulamentação Ambiental

  - CADASTRO

    - RESPONSÁVEL PELO SETOR AUDITADO:

  - PLANOS E CONTROLE AMBIENTAIS

    - POSSUI PLANO DE ATENDIMENTO À EMERGÊNCIAS?

    - POSSUI O PGRS (PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS)?

    - POSSUI FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO (FISPQ) DE TODOS OS COMBUSTÍVEIS COMERCIALIZADOS?

    - ARQUIVA DOCUMENTAÇÃO AMBIENTAL DE FORMA ORGANIZADA?

    - POSSUI RESPONSABILIDADE TÉCNICA?

    - O CONTRATO DE ASSESSORIA INCLUI RESPONSABILIDADE TÉCNICA, ANÁLISE DOS POÇOS DE MONITORAMENTO E CAIXAS SEPARADORAS E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES AMBIENTAIS DO POSTO?

    - POSSUI CONTRATO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL?

  - LICENCIAMENTO

    - POSSUI LICENÇA DE OPERAÇÃO VÁLIDA?

    - QUANDO É O PRÓXIMO VENCIMENTO DA LICENÇA AMBIENTAL?

  - ANÁLISES E INVESTIGAÇÕES DE ÁGUA E SOLO

    - JÁ RECEBEU ALGUMA NOTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL PARA REALIZAR INVESTIGAÇÃO DE SOLO?

    - A ANÁLISE DA CAIXA SEPARADORA ESTÁ SENDO FEITA REGULARMENTE?

    - REALIZA ANÁLISE PERIÓDICA (ÁGUA DOS POÇOS OU GASES) DETERMINADA?

  - IBAMA

    - EMPRESA ESTÁ CADASTRADA NO IBAMA?

    - CADASTRO ESTÁ ATUALIZADO CONSTANDO OS ATUAIS SÓCIOS?

    - EMITE O CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO IBAMA TRIMESTRALMENTE?

    - EXISTEM PAGAMENTOS RENEGOCIADOS?

    - FAZ O PREENCHIMENTO DO RAPP ANUALMENTE (RELATÓRIO DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS) A SER ENTREGUE DE JANEIRO A 31 DE MARÇO?

  - TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEIS

    - POSSUI TRANSPORTE PRÓPRIO DOS COMBUSTÍVEIS?

    - O TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEIS OCORRE APENAS DENTRO DO ESTADO, OU ENTRE MAIS DE UM ESTADO?

    - POSSUI LICENÇA AMBIENTAL OU AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL DE TRANSPORTE PARA COMBUSTÍVEIS?

  - EMPRESA COLETORA DE RESÍDUOS

    - TEM CONTRATO COM EMPRESA PARA LIMPEZA DA CAIXA SEPARADORA?

    - O POSTO DESTINA O ÓLEO LUBRIFICANTE USADO OU CONTAMINADO À EMPRESA COLETORA CADASTRADA NA ANP?

    - A EMPRESA COLETORA DE ÓLEO USADO OU CONTAMINADO POSSUI LICENÇA AMBIENTAL?

    - POSSUI CÓPIA DAS LICENÇAS AMBIENTAIS DA EMPRESA QUE TRATA OS RESÍDUOS, BEM COMO DA EMPRESA QUE OS TRANSPORTA?

  - DESCARTE DE EMBALAGENS E RESÍDUOS CONTAMINADOS

    - O POSTO TEM LOCAL PARA DEPÓSITO TEMPORÁRIO DE RESÍDUOS CONTAMINADOS, EM PISO CONCRETADO/IMPERMEÁVEL E PROTEGIDO DAS CHUVAS E DO TEMPO, E COM BACIA DE CONTENÇÃO?

    - TODO O RESÍDUO (ESTOPAS, FILTROS, PANOS, LODO, ETC.) É COLOCADO NESTE LOCAL?

    - O POSTO ESTÁ SEPARANDO OS RESÍDUOS DE FORMA ADEQUADA? (EX: LIXO DA PISTA X FRASCO DE ÓLEO)

    - EMBALAGENS SÃO GUARDADAS ADEQUADAMENTE?

    - ONDE O ÓLEO USADO OU CONTAMINADO É GUARDADO?

    - ONDE AS EMBALAGENS (ÓLEO) CONTAMINADAS SÃO GUARDADAS?

    - EMBALAGENS DE ÓLEO FORAM RECOLHIDAS A MENOS DE 2 MESES?

    - TEM COMPROVANTE DA DESTINAÇÃO DAS EMBALAGENS (MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS - MTR)?

    - TEM COMPROVANTE DA DESTINAÇÃO DO LODO E DAS ESTOPAS E FILTROS?

    - TEM NOTA FISCAL DE DESTINAÇÃO DO ÓLEO “QUEIMADO” A UM REFINADOR?

Checklist Postos - Segurança do Trabalho

  - CADASTRO

    - RESPONSÁVEL PELO SETOR AUDITADO:

  - GERAL

    - POSSUI SEGURO OBRIGATÓRIO CONFORME DISSÍDIO COLETIVO? ESTÁ ATUALIZADO?

    - POSSUI A COPIA DO DISSÍDIO COLETIVO?

    - POSSUI EQUIPE TREINADA PARA A CIPA?

    - POSSUI LIVRO DA CIPA (COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES)?

    - CONTRATOU O SEGURO DE VIDA EM GRUPO?

    - POSSUI O LIVRO DE INSPEÇÃO DO TRABALHO?

    - CARTÕES DE PONTO (CC– CLÁUSULA 15ª)

    - POSSUI OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA (EPC) DEVEM INCLUIR EXTINTORES DE INCÊNDIO, CHUVEIRO LAVA OLHOS, KIT DE PRIMEIROS SOCORROS E PLACAS SINALIZADORAS DE ALERTA E SEGURANÇA COM INDICAÇÕES DO TIPO “É PROIBIDO FUMAR”, “DESLIGUE O MOTOR”, “DESLIGUE O CELULAR” E “INFLAMÁVEL”.

    - FAZ A SINALIZAÇÃO E CONFERE A VALIDADE DOS EXTINTORES?

    - EQUIPE RECEBE TREINAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIOS?

    - POSSUI AVISO DE NÃO FUME EM LOCAIS INFLAMÁVEIS?

    - REALIZA TREINAMENTO ADMISSIONAL?

    - POSSUI OS ALARMES DE INCÊNDIO (BOTONEIRAS)?

    - POSSUI A ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS (APR)?

  - EXAMES OBRIGATÓRIOS

    - SEMPRE REALIZA EXAMES PCMSO, PPRA, PPP, ASO, LT CAT ?

    - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS (PPRA) DOS ÚLTIMOS DOIS ANOS (NR-9 – ART. 9.1.3)

    - PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO) E ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO) DOS ÚLTIMOS DOIS ANOS, COM RELATÓRIO ANUAL (NR-7 – ART. 7.1.1)?

  - EPI'S E UNIFORMES

    - O POSTO FAZ A ENTREGA DOS UNIFORMES E EPIS PARA TODOS OS COLABORADORES NA QUANTIDADE SUFICIENTE?

    - POSSUI LOCAL ADEQUADO PARA GUARDA E CONSERVAÇÃO DE EPI?

    - POSSUI COPIA DO DOCUMENTO DA ENTREGA DOS EPIS E UNIFORMES?

    - OS EPI'S PASSAM POR MANUTENÇÃO DE FORMA ADEQUADA E NO PRAZO CORRETO?

    - OS UNIFORMES SÃO OFERECIDOS COM TECIDOS ADEQUADOS E NÃO INFLAMÁVEIS SALVO EXCEÇÃO DOS QUE TRABALHÃO BUROCRATICAMENTE?

    - TODA A EQUIPE ESTÁ VESTINDO O UNIFORME ADEQUADO OU UM UNIFORME PROMOCIONAL?

    - TODOS OS FUNCIONÁRIOS ESTÃO USANDO CRACHÁ, POSICIONADOS NO LADO ESQUERDO DO PEITO?

    - ATENDENTES DE PÁTIO, FRENTISTAS, TROCADORES DE ÓLEO, EQUIPE DE LAVAÇÃO, ATENDENTES DE LOJA DE CONVENIÊNCIA, ESTÃO COM UNIFORMES, LIMPOS E BEM APRESENTADOS?

    - OS FUNCIONÁRIO ESTÃO USANDO TODOS OS EPIS EXIGIDOS NO MAPA DE EPI?

    - OS EPI OFERECIDOS ESTÃO EM BOAS CONDIÇÕES PARA O USO?

    - É SABEDOR QUE O EPI É DE USO INDIVIDUAL E NÃO DEVE SER COMPARTILHADO COM OUTROS COLABORADORES?

    - EXISTE SINALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA (NAS ÁREAS DE TRABALHO) ORIENTANDO O TIPO DE EPI QUE DEVE SER UTILIZADO?

    - O FUNCIONÁRIO SABE O QUE FAZER NA FALTA DO EPI OU EM CASO DE ALGUM DANO AO EQUIPAMENTO?

    - OS FUNCIONÁRIOS USAM CALÇADOS DE SEGURANÇA ADEQUADOS (BOTINAS OU SAPATOS, LUVAS OU CREME DE PROTEÇÃO)?

    - OS FRENTISTAS USAM LUVAS NITRÍLICAS PARA AS OPERAÇÕES QUE PODEM HAVER CONTAMINAÇÃO COMO LIMPEZA DE CAIXA SEPARADORA OU RECEBIMENTO DE CAMINHÕES TANQUE?

    - OS TROCADORES DE ÓLEO E LUBRIFICADORES USAM LUVA DE RASPA, AVENTAL IMPERMEÁVEL E ÓCULOS DE PROTEÇÃO?

    - É OFERECIDO CAPA DE CHUVA, BONÉ E PROTETOR AURICULAR PARA A PREVENÇÃO E PROTEÇÃO?

    - O POSTO DISPONIBILIZA BICO PROTETOR ANTI RESPINGO PARA EVITAR A INALAÇÃO DE BENZENO POR PARTE DOS FRENTISTAS?

    - NA LAVAGEM DE VEÍCULOS OS FUNCIONÁRIOS USAM AVENTAL ADEQUADO, BOTAS DE CANO ALTO, CAPACETE E MÁSCARA SOB O VEÍCULO, LUVAS ATÉ O COTOVELO, MÁSCARA PARA PULVERIZAÇÃO E OS EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS GUARDADOS NOS LOCAIS CORRETOS (RISCO DE ACIDENTE)?

    - FOI ENTREGUE CAPACETE PARA AS FUNÇÕES DE TROCADOR DE ÓLEO, LAVAÇÃO E DESCARGA DE CAMINHÃO?

    - TROCADOR DE ÓLEO: OS COLABORADORES DA TROCA DE ÓLEO UTILIZAM EPIS?

    - TROCADOR DE ÓLEO: FUNCIONÁRIOS USAM LUVAS E AVENTAL DE PVC E ATÉ O COTOVELO?

    - TROCADOR DE ÓLEO: FUNCIONÁRIOS USAM LUVAS, AVENTAL, ÓCULOS DE PROTEÇÃO E CAPACETE SOB O VEÍCULO?

    - FOI ENTREGUE LUVAS NITRÍLICAS PARA AS FUNÇÕES DE TROCADOR DE ÓLEO, LAVAÇÃO E DESCARGA DE CAMINHÃO?

    - DISPONIBILIZA CADEIRA E ÁGUA PARA OS FUNCIONÁRIOS?

  - LEI DO BENZENO

    - UNIFORMES EXTRAS - OS EMPREGADORES DEVERÃO MANTER UM CONJUNTO DE UNIFORMES EXTRAS PARA PELO MENOS UM TERÇO DO EFETIVO DOS FUNCIONÁRIOS

    - UNIFORMES SEPARADOS - OS UNIFORMES NÃO PODERÃO ENTRAR EM CONTATO COM AS ROUPAS SENDO NECESSÁRIO A UTILIZAÇÃO DE ROUPEIROS INSALUBRES.

    - OFERECE MÁSCARA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA - FACE INTEIRA

    - DISPONIBILIZA LUVAS NITRÍLICAS PARA FRENTISTAS?

    - FAZ USO OBRIGATÓRIO DO PROTETOR DE RESPINGOS NOS BICOS DE ABASTECIMENTO?

    - UTILIZA MANGUEIRA DE TRANSFERÊNCIA DE COMBUSTÍVEIS (MAGIFLUX)?

    - UTILIZA A PLACA DE SINALIZAÇÃO DO BENZENO NAS BOMBAS DE ABASTECIMENTO?

    - UTILIZA A PLACA DE ABASTECIMENTO SOMENTE ATÉ O AUTOMÁTICO

    - DISPONIBILIZA TOLHAS DE PAPEL ABSORVENTE?

    - SABE QUE OS PANOS E ESTOPAS ESTÃO PROIBIDOS?

    - REALIZA EXAMES MÉDICOS COM FREQUÊNCIA MENSAL?

    - ENTREGA OS RESULTADOS DOS EXAMES PARA OS FUNCIONÁRIOS?

    - DISPONIBILIZA O CURSO DE CAPACITAÇÃO AO BENZENO DE 4H (NR 9) QUE DEVE SER OFERECIDO AOS FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇO ?

    - ORIENTA QUE OS COLABORADORES SE ALIMENTEM NA PISTA PARA EVITAR A CONTAMINAÇÃO?

  - NR 20

    - NR 20 - IMPLANTADA NA SUA TOTALIDADE?

    - TÊM CERTIFICADOS DE CAPACITAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EM CURSO DE INTEGRAÇÃO (4H), BÁSICO (8H), INTERMEDIÁRIO (16H), CONFORME NR 20?

    - CHECAR A VALIDADE DOS CURSOS DOS FUNCIONÁRIOS PARA ATUALIZAÇÃO. CURSO BÁSICO A CADA 3 ANOS E CURSO INTERMEDIÁRIO A CADA 2 ANOS AMBOS COM CARGA DE 4H, PARA CURSO DE INTEGRAÇÃO NÃO É NECESSÁRIA A ATUALIZAÇÃO.

    - REALIZA O TREINAMENTO NR 20 PARA TODOS OS FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇO?

    - NR 20 - ELABOROU O PROJETO DE INSTALAÇÃO?

    - FEZ A DESCRIÇÃO DAS INSTALAÇÕES, INFORMAÇÕES RELATIVAS A INFLAMÁVEIS?

    - TEM OS DESENHOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA?

    - CROQUI DAS ÁREAS CLASSIFICADAS, (ZONA ZERO, ZONA 1 E ZONA 2)?

    - DESCRIÇÃO DOS MECANISMOS DE CONTROLE PARA INTERROMPER OU REDUZIR UMA POSSÍVEL CADEIA DE EVENTOS DECORRENTES DE VAZAMENTOS, INCÊNDIOS OU EXPLOSÕES?

    - QUE MEDIDAS FORAM TOMADAS PARA ELIMINAR OU REDUZIR A EMISSÃO DE VAPORES E GASES INFLAMÁVEIS? VÁLVULAS RETENTORAS DE VAPORES + LAUDO DE MANUTENÇÃO ATUALIZADO - ART – ANUAL.

    - QUAIS OS PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS O PR ADOTOU QUE CONTEMPLE ASPECTOS DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO CONFORME NR 20, 7.1?

    - PR ADOTA “PERMISSÃO DE TRABALHO” PARA ATIVIDADES NÃO ROTINEIRAS E DE RISCOS DIFERENCIADOS (TRABALHOS QUE POSSAM GERAR CHAMAS, CALOR, CENTELHAS, EM ESPAÇOS CONFINADOS, ETC.)? QUALQUER UM QUE POSSA EXPOR O FUNCIONÁRIO - TERCEIRIZADO OU NÃO, A RISCOS.

    - COMPROVA O FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES ÀS CONTRATADAS E A SEUS FUNCIONÁRIOS DOS RISCOS EXISTENTES NO AMBIENTE DE TRABALHO E AS MEDIDAS DE SEGURANÇA E DE RESPOSTA A EMERGÊNCIAS A SEREM ADOTADAS?

    - MANTÉM ATUALIZADO O PLANO DE MANUTENÇÃO (MIN. MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS TUBULAÇÕES, ACESSÓRIOS E INSTRUMENTOS)?

    - POSSUI ESTUDO DE CLASSIFICAÇÃO DE ÁREAS (NR-20 – ART. 20.4) ?

    - LAUDO DE INSPEÇÃO NÃO ELÉTRICA EM ATMOSFERA EXPLOSIVA (NR-20 – ART. 20.5.2 F )?

    - LAUDO DE INSPEÇÃO COM AMOSTRA DETALHADA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (NR-20 – ART. 20.5.2-G)

    - CERTIFICADO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS EM ÁREAS CLASSIFICADAS (NR-20 – ART. 20.6.3)?

    - TREINAMENTO CONFORME DA NR-20 (NR-20 – ANEXO II)?

    - TREINAMENTO ESPECÍFICO DE ÁREAS CLASSIFICADAS (NR-20 – ART. 20.11.10)?

    - PRONTUÁRIO DO ITEM 20.19.2 DA NR-20 (NR-20 – ART. 20.19.2)?

    - ASSEGURA QUE LOCAL É SEGURO E QUE NÃO APRESENTA FATORES DE RISCO COMO A PRESENÇA DE FAÍSCAS PERTO DE UMA BOMBA?

    - REALIZA INSPEÇÃO PARA AVALIAR VAZAMENTOS, DEFEITOS E PROBLEMAS DIVERSOS QUE PODEM COMPROMETER A INTEGRIDADE FÍSICA DOS EQUIPAMENTOS E A SEGURANÇA EM GERAL DO LOCAL?

  - OUTRAS NR'S

    - LAUDO DE ATERRAMENTO E SPD A QUE DISCORRA TAMBÉM SOBRE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO E ELETRICIDADE ESTÁTICA, DISCRIMINANDO ADEQUAÇÃO OU NÃO (NR-10 – ART. 10.3)?

    - RESPONSÁVEL TÉCNICO CONFORME NR-33 (NR-33 – ART. 33.2.1-A)?

    - INVENTÁRIO DOS ESPAÇOS CONFINADOS, CONFORME NR-33 (NR-33 – ART. 33.2.1)?

    - TREINAMENTO DOS TRABALHADORES EM ESPAÇOS CONFINADOS (NR-33 – ART. 33.1.2)?

    - OBRIGATÓRIAS E CONDIÇÕES SANITÁRIAS – NR 24 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA SEPARADA POR SEXO E, COM MÍNIMO DE 1M² POR SANITÁRIO?

    - OBRIGATÓRIAS E CONDIÇÕES SANITÁRIAS – NR 25 - CHUVEIRO (UM PARA CADA 10 FUNÇÕES INSALUBRES OU 1 PARA CADA 20 FUNCIONÁRIOS NOUTRAS CONDIÇÕES)?

    - OBRIGATÓRIAS E CONDIÇÕES SANITÁRIAS – NR 26 - A ÁREA DE UM VESTIÁRIO SERÁ DIMENSIONADA EM FUNÇÃO DE UM MÍNIMO DE 1,50 M² PARA CADA TRABALHADOR

    - OBRIGATÓRIAS E CONDIÇÕES SANITÁRIAS – NR 27 - SE EXIGE UNIFORME, O ARMÁRIO (VESTIÁRIO) É BIPARTIDO (COMPARTIMENTOS DUPLOS)?

    - SE EXIGE UNIFORME, PROVIDENCIA A LAVAÇÃO DOS MESMOS? DE ACORDO COM A NR 9 CABE AO EMPREGADOR PROVIDENCIAR A LAVAÇÃO DOS MESMOS.

    - OBRIGATÓRIAS E CONDIÇÕES SANITÁRIAS – NR 28. EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS OFERECEM RISCOS DE CHOQUE?

    - OBRIGATÓRIAS E CONDIÇÕES SANITÁRIAS – NR 29. FUNCIONÁRIOS LEVAM APARELHOS DE CELULAR PARA A PISTA?

    - OBRIGATÓRIAS E CONDIÇÕES SANITÁRIAS – NR 30. O POSTO OFERECE CADEIRAS E ÁGUA POTÁVEL PARA FRENTISTAS?

    - OBRIGATÓRIAS E CONDIÇÕES SANITÁRIAS – NR 31. O POSTO DISPONIBILIZA ASSENTOS DISPONÍVEIS NO LOCAL DE TRABALHO?

  - CAPACITAÇÃO DOS GESTORES E FUNCIONÁRIOS

    - OS PROCEDIMENTOS PARA GARANTIR A SAÚDE E A SEGURANÇA DOS FUNCIONÁRIOS FORAM REALIZADOS? TODOS CONHECEM SUAS FUNÇÕES E AS RESPONSABILIDADES DOS COLEGAS EM RELAÇÃO A ESSE QUESITO?

    - QUAIS SÃO OS DEVERES EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO DE SEGURANÇA DO TRABALHO? EU TENHO TODO ESSE CONHECIMENTO? SE NÃO TIVER, JÁ CONTRATEI UM ESPECIALISTA PARA QUE ISSO SEJA ASSEGURADO?

    - TODOS OS RISCOS PRINCIPAIS FORAM IDENTIFICADOS E AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA SUA REDUÇÃO FORAM REALIZADAS?

    - OS EQUIPAMENTOS PASSAM POR MANUTENÇÃO DE FORMA ADEQUADA E NO PRAZO CORRETO?

    - OS FUNCIONÁRIOS POSSUEM EPIS E FORAM TREINADOS PARA UTILIZAR ESSES EQUIPAMENTOS?

    - OS COLABORADORES TÊM TREINAMENTO PARA AGIR EM CASOS DE EMERGÊNCIA E SABEM DOS POSSÍVEIS RISCOS QUE CORREM EM SUAS FUNÇÕES?

    - OS TRABALHADORES SABEM DE QUE FORMA PODEM REPORTAR POSSÍVEIS FALHAS DE SEGURANÇA E ACIDENTES A SEUS SUPERIORES?

    - SÃO ADOTADAS AÇÕES PONTUAIS E IMEDIATAS PARA INVESTIGAR ERROS, ACIDENTES E PROBLEMAS QUE SEJAM REPORTADOS POR FUNCIONÁRIOS?

    - O AMBIENTE DE TRABALHO PASSA POR INSPEÇÕES REGULARES? EXISTE SUPERVISÃO PARA ASSEGURAR QUE OS TRABALHADORES SIGAM OS PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA, INCLUINDO O USO DE EPIS?

    - A EMPRESA POSSUI A POSSIBILIDADE DE REVISAR OS RISCOS, A POLÍTICA DE SEGURANÇA E OUTROS PROCEDIMENTOS?

Checklist Postos - Tem Fiscal no Posto

  - CADASTRO

    - RESPONSÁVEL PELO SETOR AUDITADO:

  - INFORMAÇÕES CADASTRAIS

    - POSTO COM CADASTRO ATUALIZADO NA ANP, CONFORME RESOLUÇÃO ANP 41/2013 ?

    - EXISTE ALTERAÇÃO CADASTRAL NÃO COMUNICADA A ANP (SÓCIOS, PARTICIPAÇÃO % CAPITAL SOCIAL)?

    - HOUVE SUBSTITUIÇÃO DE TANQUES, INCLUSÃO DE NOVOS PRODUTOS, ALTERAÇÃO DA QUANTIDADE DE BICOS POR PRODUTO (VERIFICAR NO SITE ANP)?

    - A BANDEIRA DO POSTO ESTÁ CORRETA JUNTO À ANP?

    - O CNPJ ESTÁ VÁLIDO?

    - A INSCRIÇÃO ESTADUAL ESTÁ VÁLIDA?

    - A LICENÇA DE OPERAÇÃO (AMBIENTAL) ESTÁ VÁLIDA?

    - MANTEM NAS INSTALAÇÕES DO POSTO REVENDEDOR PLANTA SIMPLIFICADA?

    - MANTER NO POSTO REVENDEDOR FISPQ (FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO) DE TODOS OS COMBUSTÍVEIS COMERCIALIZADOS.

  - PAINEL DE PREÇOS

    - O PAINEL DE PREÇOS DEVE PROPORCIONAR BOA VISIBILIDADE MEDIANTE O EMPREGO DE LETRAS E SÍMBOLOS DE FORMA, TAMANHO E ESPAÇAMENTO ADEQUADOS, ASSEGURANDO A PERCEPÇÃO À DISTÂNCIA, PARA LEITURA E RÁPIDA COMPREENSÃO, PELO CONSUMIDOR, DOS PREÇOS DOS COMBUSTÍVEIS PRATICADOS NO POSTO REVENDEDOR.

    - CONSTAM NA PLACA TODOS OS PREÇOS PRATICADOS, À VISTA E À PRAZO?

    - POSSUI PREÇOS A VISTA E A PRAZO DIFERENTES? SE SIM AS BOMBAS ESTÃO IDENTIFICADAS.

    - SE EXISTE A PRÁTICA DE DOIS PREÇOS, ESTÃO CORRETAMENTE SINALIZADOS OS JUROS PRATICADOS (AO MÊS E AO ANO – EXIGÊNCIA PROCON)

    - OS PREÇOS DOS COMBUSTÍVEIS, NAS BOMBAS DE ABASTECIMENTO, SÃO IGUAIS AOS DA PLACA DE PREÇOS?

    - OS PREÇOS DOS COMBUSTÍVEIS SÃO EXPOSTOS COM AS CASAS DECIMAIS?

    - NA PLACA DE PREÇOS TODOS OS NÚMEROS TÊM O MESMO TAMANHO?

    - É CLARA A IDENTIFICAÇÃO DOS CARTÕES DE CRÉDITO RECEBIDOS?

    - TODOS OS PRODUTOS NA PISTA ESTÃO COM PRECIFICAÇÃO CORRETA?

  - QUADRO DE IDENTIFICAÇÃO DO POSTO E ADESIVOS OBRIGATÓRIOS

    - EXIBIR, NO MÍNIMO, (UM) QUADRO DE AVISO, NA ÁREA ONDE ESTÃO LOCALIZADAS AS BOMBAS MEDIDORAS, DE MODO VISÍVEL E DESTACADO, COM CARACTERES LEGÍVEIS E DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO.

    - TODAS AS BOMBAS DE DIESEL DEVEM POSSUIR ADESIVO OBRIGATÓRIO RESOLUÇÃO ANP 63/2011.

    - ADESIVOS DE NOCIVIDADE DOS PRODUTO.

    - CARTAZ COM OS DIZERES: “EXPLORAÇÃO SEXUAL E TRÁFICO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE."

    - RESOLUÇÃO CONAMA 362/2005.

    - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

  - LMC

    - ESTÁ ATUALIZADO?

    - É FEITO NO COMPUTADOR? SE SIM, A IMPRESSÃO É DIÁRIA?

    - ENCADERNADO E PRESENTE FISICAMENTE NO POSTO DOS ÚLTIMOS 6 MESES?

    - AUTENTICAÇÃO POR PARTE DA FAZENDA ESTADUAL (VER LEGISLAÇÃO ESTADUAL).

  - IDENTIFICAÇÃO DA DISTRIBUIDORA

    - O POSTO TEM IDENTIFICAÇÃO DA DISTRIBUIDORA/BANDEIRA NA FACHADA E TÓTEM?

    - TODAS BOMBAS TEM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR (CNPJ + RAZÃO SOCIAL), SE BANDEIRA BRANCA?

    - ADQUIRE COMBUSTÍVEL SOMENTE DE DISTRIBUIDORA COM AUTORIZAÇÃO DA ANP?

  - AMOSTRA TESTEMUNHA

    - FRASCOS E BATOQUES EM QUANTIDADE SUFICIENTES?

    - ANALISA E REGISTRA CORRETAMENTE OS PRODUTOS RECEBIDOS?

    - RAQ – REGISTRO DE ANÁLISE DA QUALIDADE PREENCHIDOS E ARQUIVADOS? (REFERENTES AOS 6 ÚLTIMOS MESES)

    - BOLETINS DE CONFORMIDADE ARQUIVADOS ADEQUADAMENTE?

    - AMOSTRAS GUARDADAS EM LOCAL AREJADO E SEM INCIDÊNCIA DE LUZ OU CALOR ARTIFICIAL?

    - O POSTO DISPÕE DOS DENSÍMETROS E TERMÔMETROS (COM CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO INMETRO) E PROVETA DE 100 ML CALIBRADA (RECOMENDÁVEL), ALÉM DA PROVETA DE 1L?

    - OS FUNCIONÁRIOS ESTÃO HABILITADOS A FAZER A ANÁLISE DE QUALIDADE PARA O CONSUMIDOR?

    - CONHECE OS PROCEDIMENTOS DE RECUSA?

  - BOMBA DE ABASTECIMENTO

    - TODOS OS LACRES ESTÃO INTACTOS?

    - TODOS OS VIDROS ESTÃO INTEIROS, SEM RACHADURAS?

    - ILUMINAÇÃO E LÂMPADAS FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE?

    - AS MANGUEIRAS ESTÃO SEM RACHADURAS OU DESGASTE EXCESSIVO COM COMPRIMENTO MÁXIMO DE 5 METROS?

    - ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO (NOME DO COMBUSTÍVEL) NA BOMBA/BICO?

    - TODOS OS “BICOS” COM IDENTIFICAÇÃO DE COMUM OU ADITIVADO?

    - MEDIDA-PADRÃO DE 20 LTS AFERIDO/LACRADO INMETRO/IPEM, EM BOAS CONDIÇÕES?

    - EFETUA OS TESTES DE AFERIÇÃO?

    - PRECIFICAÇÃO DA BOMBA IGUAL À PLACA DE PREÇOS?

    - EXISTÊNCIA DO TERMODENSÍMETRO NA BOMBA DE ETANOL EM BOAS CONDIÇÕES?

    - VERIFICA VAZAMENTOS NOS BLOCOS?

    - VERIFICA O RETORNO AO ZERO – VOLUME E VALOR?

    - O BICO, QUANDO ACIONADO COM A BOMBA MEDIDORA DESLIGADA, NÃO PODE TER UMA VAZÃO DE PRODUTO SUPERIOR A 40 MILILITROS.

    - FILTRO PRENSA TEM PLACA COM DADOS DO FABRICANTE (PORTARIA INMETRO ESPECÍFICA)?

    - VERIFICAR PREÇO “TOTAL A PAGAR” - RELAÇÃO EXATA (FAZER CÁLCULO PARALELO LTS X PREÇO)

    - BOMBAS DESATIVADAS ESTÃO LACRADAS / CADEADO?

  - PROCEDIMENTOS AMBIENTAIS

    - A LICENÇA AMBIENTAL É VÁLIDA?

    - CADASTRO NO IBAMA ATUALIZADO, CONSTANDO OS ATUAIS SÓCIOS?

    - RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DA LEI 10.165/2000, A SER ENTREGUE DE JANEIRO À 31 DE MARÇO (CADASTRO DO IBAMA), OK?

    - RELATÓRIO ANUAL DO CNORP (CADASTRO DO IBAMA) OK?

    - POSSUI CÓPIA DAS LICENÇAS AMBIENTAIS DA EMPRESA QUE TRATA OS RESÍDUOS, BEM COMO DA EMPRESA QUE OS TRANSPORTA?

    - TCFA ESTÁ EM DIA? TAXAS TRIMESTRAIS PAGAS?

    - EMITE O CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO IBAMA TRIMESTRALMENTE?

    - TROCA DE ÓLEO TEM PISO IMPERMEÁVEL?

    - TROCA DE ÓLEO POSSUI CANALETAS DE DRENAGEM PARA CAIXA SEPARADORA?

    - PISTA DE ABASTECIMENTO TEM PISO IMPERMEÁVEL, SEM RACHADURAS E/OU DANOS SIGNIFICATIVOS?

    - PISTA POSSUI CANALETAS DE DRENAGEM PARA CAIXA SEPARADORA?

    - LAVAGEM TEM PISO IMPERMEÁVEL?

    - A ÁGUA DA LAVAGEM É DIRECIONADA PARA CAIXA SEPARADORA?

    - A CAIXA SEPARADORA É EFICIENTE EM TAMANHO E VAZÃO?

    - TEM CONTRATO COM EMPRESA PARA COLETA DOS RESÍDUOS DA CAIXA SEPARADORA?

    - O DESTINO DOS RESÍDUOS ESTÁ DOCUMENTADO CORRETAMENTE?

    - A EMPRESA QUE DESTINA OS RESÍDUOS POSSUI AS LICENÇAS AMBIENTAIS DE TRANSPORTE DESTES RESÍDUOS E DE SUA DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA?

    - O POSTO TEM LOCAL PARA DEPÓSITO TEMPORÁRIO DE RESÍDUOS CONTAMINADOS, EM PISO CONCRETADO/IMPERMEÁVEL E PROTEGIDO DAS CHUVAS E DO TEMPO?

    - O POSTO ESTÁ ARQUIVANDO A DOCUMENTAÇÃO AMBIENTAL (CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES, COMPROVANTE DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS E ÓLEO QUEIMADO, TESTES DE ESTANQUEIDADE, DENTRE OUTROS) DE FORMA ORGANIZADA?

    - TODO O RESÍDUO (ESTOPAS, FILTROS, PANOS, LODO, ETC) É COLOCADO NESTE LOCAL?

    - O POSTO ESTÁ SEGREGANDO OS RESÍDUOS DE FORMA ADEQUADA?

    - EMBALAGENS SÃO GUARDADAS ADEQUADAMENTE?

    - O POSTO ALIENA O ÓLEO LUBRIFICANTE USADO OU CONTAMINADO À EMPRESA COLETORA CADASTRADA NA ANP, BEM COMO MANTÉM OS COMPROVANTES?

    - A EMPRESA COLETORA DE LUBRIFICANTES USADO OU CONTAMINADO POSSUI LICENÇA AMBIENTAL?

    - O ÓLEO USADO OU CONTAMINADO É GUARDADO EM LOCAL ADEQUADO E LICENCIADO?

    - EMERGÊNCIAS AMBIENTAIS (CONTRATO/CONTATO)?

    - A ANÁLISE DE EFLUENTES ESTÁ SENDO FEITA REGULARMENTE?

    - TESTE DE ESTANQUEIDADE EM DIA, CONFORME PERIODICIDADE DEFINIDA PELO ÓRGÃO AMBIENTAL?

  - LOJA DE CONVENIÊNCIA

    - SE COMERCIALIZA PRODUTOS MANIPULADOS NO LOCAL, ATENDE AOS REQUISITOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA?

    - TODOS OS PRODUTOS ESTÃO PRECIFICADOS?

    - EXISTE CARTAZ RESTRITIVO DE VENDAS (BEBIDAS ALCOÓLICAS E CIGARROS) PARA MENORES?

  - ECF X TEF X SPED

    - NOTAS FISCAIS - NÚMERO DE CASAS DECIMAIS DO VOLUME IGUAL A CASAS DECIMAIS DO VALOR UNITÁRIO DO LITRO (CONFORMIDADE)?

    - COMPROVANTE FISCAL EMITIDO SEMPRE QUE SOLICITADO?

    - TEF INSTALADO? OBRIGAÇÕES DO SPED? VER DATAS/LEGISLAÇÃO ESTADUAL?

  - LAUDOS E OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

    - PCMSO (NR-7) E PPRA (NR-9)- POSSUI?

    - OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: A) É VEDADA A COMERCIALIZAÇÃO COM OUTRO REVENDEDOR VAREJISTA, AINDA QUE O ESTABELECIMENTO PERTENÇA À MESMA EMPRESA; B) O ARMAZENAMENTO DE COMBUSTÍVEIS DEVE SER EM TANQUES SUBTERRÂNEOS, EXCETO NO CASO DE POSTO FLUTUANTE; C) MANTER NO POSTO RÉGUA MEDIDORA OU OUTRO EQUIPAMENTO METROLÓGICO QUE PERMITA A VERIFICAÇÃO DOS ESTOQUES; D) NOTIFICAR O DISTRIBUIDOR PROPRIETÁRIO DE EQUIPAMENTOS DIDORES E TANQUES, QUANDO HOUVER NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NOS MESMOS; E) NÃO IMPOR LIMITES QUANTITATIVOS PARA A REVENDA DE COMBUSTÍVEIS AO CONSUMIDOR; F)INCIDENTES PREVISTOS NA RESOLUÇÃO ANP 44/2009 DEVEM SER COMUNICADOS À ANP, EM FORMULÁRIO PRÓPRIO.

Inspeção de Bombas de Abastecimento de Combustíveis Líquidos

  - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI

    - UNIFORME ALGODÃO, LUVAS: PVC, CALÇADO: SAPATO COM SOLA DE BORRACHA

  - BOMBAS DE ABASTECIMENTO

    - GARANTIR QUE NENHUMA FONTE DE IGNIÇÃO ESTEJA PRÓXIMA A ESTA ÁREA. SOMENTE EQUIPAMENTOS À PROVA DE EXPLOSÃO PODERÃO SER UTILIZADOS.

    - NÃO REALIZAR ESTA INSPEÇÃO SE HOUVER DESCARGA DE CAMINHÃO TANQUE NO POSTO.

    - CERTIFICAR-SE DE QUE NÃO HÁ QUALQUER OUTRO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PRÓXIMO À BOMBA A SER INSPECIONADA. SE NECESSÁRIO, PARALISAR O SERVIÇO OU ADIAR A INSPEÇÃO.

    - ISOLAR COM CONES E FITAS, A BOMBA QUE SERÁ INSPECIONADA, REPETINDO A AÇÃO COM TODAS AS OUTRAS

    - ABRIR AS TAMPAS DE PROTEÇÃO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO, COM CUIDADO, PARA NÃO DANIFICAR CANTOS E BORDAS.

    - ABRIR A SAIA DE BOMBA E VERIFICAR O INTERIOR DO “SUMP”. NÃO DEVERÁ EXISTIR PRODUTO OU ÁGUA NO FUNDO DO “SUMP”. VERIFICAR POSSÍVEIS VAZAMENTOS NAS PARTES VISÍVEIS DO MOTOR. VERIFICAR OS FLANGES DE VEDAÇÃO DAS TUBULAÇÕES QUE ENTRAM E SAEM DO “SUMP”. O FUNCIONÁRIO DO POSTO ENCARREGADO DA INSPEÇÃO NÃO DEVE REALIZAR QUALQUER SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA BOMBA, CASO IDENTIFIQUE ALGUM VAZAMENTO OU DANO.

    - VERIFICAR SE O COMBUSTÍVEL SAI RAPIDAMENTE DO BICO QUANDO A BOMBA FOR ACIONADA, SE NOTAR DEMORA, SOLICITE A VISITA DA EMPRESA DE MANUTENÇÃO.

    - FECHAR A SAIA DA BOMBA GARANTINDO A CORRETA E FIRME FIXAÇÃO DA MESMA.

    - VERIFICAR AS CONDIÇÕES DA TAMPA DE PROTEÇÃO DA BOMBA E DO MOSTRADOR. A SAIA DEVE ESTAR FIRMEMENTE PRESA, SEM MOÇAS E LIMPA. O MOSTRADOR DE VOLUMES E PREÇOS DEVE ESTAR LIMPO, COM LÂMPADAS EM FUNCIONAMENTO E COM TODOS OS DÍGITOS VISÍVEIS.

    - VERIFICAR SE TODOS OS LACRES DO EXTERIOR DA BOMBA ESTÃO INVIOLADOS E EM BOM ESTADO (SEM FERRUGEM E CÓDIGOS LEGÍVEIS). SE HOUVER IRREGULARIDADES COMUNICAR À MANTENEDORA.

    - OBSERVAR AS CONDIÇÕES DAS PLAQUETAS DO INMETRO DE CADA BICO QUE DEVEM ESTAR LEGÍVEIS E CORRETAMENTE FIXADAS AO CORPO DA BOMBA.

    - VERIFICAR SE A INDICAÇÃO DA ORIGEM DO COMBUSTÍVEL (DISTRIBUIDORA) ESTÁ CORRETA E ATUALIZADA.

    - INSPECIONAR AS MANGUEIRAS QUE NÃO PODEM ESTAR RESSECADAS OU COM FUROS E/OU REMENDOS. VERIFICAR SE O CUMPRIMENTO DAS MESMAS ESTÁ DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES. VERIFICAR SE NÃO HÁ VAZAMENTOS NAS CONEXÕES DA MANGUEIRA COM A BOMBA, COM O BICO E COM A VÁLVULA “BREAK AWAY”, SE FOR O CASO.

    - FAZER A LIMPEZA DAS PARTES EXTERNAS (PAINÉIS, VISORES, MOSTRADORES, VIDROS, COMPUTADORES, FILTROS E OUTROS).

    - VERIFICAR O ESTADO DOS TERMODENSÍMETROS DAS BOMBAS DE ETANOL. VERIFICAR VAZAMENTOS, ELIMINAR SUJEIRAS EXTERNAS

    - REALIZAR A AFERIÇÃO DA BOMBA CONFORME PROCEDIMENTO ADEQUADO E REGISTRAR OS RESULTADOS.

    - SE ENCONTRADA(S) IRREGULARIDADE(S) QUE IMPOSSIBILITEM A OPERAÇÃO SEGURA DA BOMBA, INFORMAR O GERENTE PARA QUE O EQUIPAMENTO SEJA INTERDITADO.

    - ANOTAR AS IRREGULARIDADES E ACIONAR A EMPRESA MANTENEDORA OU AGUARDAR SUA VISITA ROTINEIRA PARA CORRIGIR ITENS IRREGULARES.

Inspeção de Compressor de AR

  - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI

    - UNIFORME ALGODÃO, ÓCULOS DE SEGURANÇA, CALÇADO: SAPATO COM SOLA DE BORRACHA

  - COMPRESSOR DE AR

    - VERIFICAR SE NÃO EXISTE NENHUM EQUIPAMENTO OU OBJETO QUE IMPEÇA O FUNCIONAMENTO CORRETO DA VÁLVULA DE ALÍVIO DE PRESSÃO.

    - GARANTIR QUE O COMPRESSOR DE AR ESTÁ INSTALADO EM LOCAL ADEQUADO E RESERVADO, EVITANDO A ENTRADA DE PESSOAS ESTRANHAS À OPERAÇÃO DO POSTO.

    - VERIFICAR O NÍVEL DO ÓLEO DO COMPRESSOR COMPLETANDO SE NECESSÁRIO, PERIODICAMENTE.

    - DRENAR A ÁGUA DO INTERIOR DO COMPRESSOR ATRAVÉS DE VÁLVULA ESPECÍFICA POSICIONADA NA PARTE INFERIOR DO CILINDRO. QUANDO COMEÇAR A SAIR SOMENTE AR, FECHAR A VÁLVULA.

    - EFETUAR A INSPEÇÃO, TAMBÉM, DE ACORDO COM A LISTA DE VERIFICAÇÃO DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO.

    - CHAMAR A EMPRESA ESPECIALIZADA PELA MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR CASO SEJA DETECTADO ALGUM PROBLEMA NO SEU FUNCIONAMENTO

Inspeção de Elevadores e Valas de Inspeção

  - ELEVADORES DE VEÍCULOS E VALAS DE INSPEÇÃO

    - INSPECIONAR SE HÁ VAZAMENTOS DE AR OU ÓLEO

    - VERIFICAR O NÍVEL DO ÓLEO HIDRÁULICO E SUBSTITUIR O FLUIDO CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE.

    - OBSERVAR A ELEVAÇÃO E DESCIDA DAS PRANCHAS, VERIFICANDO SE NÃO DÃO TRANCOS OU SE A VELOCIDADE ESTÁ ADEQUADA.

    - OBSERVAR SE AS PRANCHAS ESTÃO EM BOM ESTADO, SEM CORROSÃO, RACHADURAS OU QUEBRADAS.

    - INSPECIONAR O ESTADO DAS CORREIAS E ENGRENAGENS APARENTES.

    - OBSERVAR SE AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ESTÃO EM BOM ESTADO.

    - EFETUAR A INSPEÇÃO, TAMBÉM, DE ACORDO COM A LISTA DE VERIFICAÇÃO DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO.

    - GARANTIR QUE A VALA ESTEJA SEMPRE COBERTA COM MADEIRITE QUANDO NÃO ESTIVER EM USO.

    - VERIFICAR A ESPESSURA E AS CONDIÇÕES DO MADEIRITE A FIM DE QUE CONTENHA A QUEDA DE UMA PESSOA ADULTA NO INTERIOR DA VALA, CASO UM ACIDENTE OCORRA.

    - OBSERVAR AS CONDIÇÕES DE ACESSO À VALA: LIMPEZA, AUSÊNCIA DE BURACOS NO PISO

    - LIMPAR A VALA, CUIDANDO PARA QUE OS RESÍDUOS SEJAM CORRETAMENTE TRATADOS CONFORME PROCEDIMENTO ESPECÍFICO.

    - INSPECIONAR AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NO INTERIOR DA VALA: LUMINÁRIAS EM PERFEITO ESTADO, FIOS ENCAPADOS, TOMADAS E INTERRUPTORES EM CONDIÇÕES DE USO.

  - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI

    - UNIFORME ALGODÃO, CALÇADO: SAPATO COM SOLA DE BORRACHA

Inspeção de Extintores de Incêndio

  - EXTINTORES

    - VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DO CILINDRO. NÃO PODE ESTAR ENFERRUJADO, COM TRINCAS OU COM A TINTA DANIFICADA.

    - VERIFICAR SE OS LACRES ESTÃO EM PERFEITO ESTADO E NÃO FORAM VIOLADOS.

    - OBSERVAR SE ESTÃO COM CAPA APROPRIADA (QUANDO NECESSÁRIO) E SOBRE SUPORTE QUE O MANTENHA A UMA ALTURA ADEQUADA DO PISO.

    - OBSERVAR SE O LOCAL ONDE ESTÃO INSTALADOS OS EXTINTORES ESTÁ SINALIZADO ADEQUADAMENTE. HAVENDO NECESSIDADE DE TROCAR A SINALIZAÇÃO OU REFAZER AS PINTURAS, PROVIDENCIAR A CORREÇÃO.

    - GARANTIR QUE NÃO HÁ OBSTÁCULOS PARA A APROXIMAÇÃO EMERGENCIAL DO EQUIPAMENTO. NÃO DEVE HAVER PLANTAS, CAVALETES DE ANÚNCIOS OU MERCHANDISING, CADEIRAS OU QUALQUER OBJETO QUE IMPEÇA A LOCALIZAÇÃO E APROXIMAÇÃO DE PESSOAS PARA SUA RETIRADA

    - OBSERVAR SE A PRESSÃO INDICADA NO MANÔMETRO ESTÁ NA POSIÇÃO “CARREGADO”. CASO CONTRÁRIO, PROVIDENCIAR A SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO POR OUTRO EM CONDIÇÕES DE USO.

    - OBSERVAR SE A ETIQUETA QUE INDICA A CLASSE DO FOGO A SER COMBATIDA PELO EXTINTOR ESTÁ LIMPA E LEGÍVEL E NÃO APRESENTA RASGOS OU RASURAS. CASO OCORRAM ALGUNS DESSES ITENS, PROVIDENCIAR A SUBSTITUIÇÃO DO EXTINTOR POR OUTRO EM CONDIÇÕES DE USO.

  - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI

    - UNIFORME ALGODÃO, CALÇADO: SAPATO COM SOLA DE BORRACHA

Inspeção de Tanques e Respiros

  - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI

    - UNIFORME ALGODÃO, LUVAS: PVC, CALÇADO: SAPATO COM SOLA DE BORRACHA

  - TANQUES SUBTERRÂNEOS E LINHAS DE RESPIROS

    - VERIFICAR SE AS TAMPAS DOS ENGATES DOS TANQUES ESTÃO PINTADAS DA COR CORRETA PARA O TIPO DE PRODUTO QUE ARMAZENAM.

    - SE NECESSÁRIO, PINTAR A TAMPA DO ENGATE NA COR CORRESPONDENTE AO PRODUTO.

    - VERIFICAR SE TODAS AS BOCAS DOS TANQUES ESTÃO EM ÁREA CONTIDA POR CANALETAS LIGADAS AO SISTEMA DE DRENAGEM OLEOSA.

    - VERIFICAR SE O CONCRETO DO PISO ONDE ESTÃO AS BOCAS ESTÁ SEM RACHADURAS.

  - “SPILL CONTAINER”

    - ABRIR A TAMPA E VERIFICAR SE HÁ ÁGUA OU PRODUTO NO SEU INTERIOR.

    - SE NECESSÁRIO, RETIRAR O LÍQUIDO DO INTERIOR DA CAIXA CONTENTORA, TOMANDO OS CUIDADOS CORRETOS NO DESCARTE DO MESMO.

    - VERIFICAR SE HÁ RACHADURAS NAS PAREDES E NA TAMPA DA CAIXA.

    - SECAR BEM O INTERIOR DA CAIXA E FECHÁ-LA.

    - SE NECESSÁRIO, ANOTAR O PROBLEMA E SOLICITAR A VISITA DA MANTENEDORA.

  - ENGATE RÁPIDO:

    - VERIFICAR A CADA DESCARGA, SE NÃO EXISTEM AMASSADOS, FISSURAS OU DANOS APARENTES.

    - VERIFICAR AS JUNTAS DE VEDAÇÃO.

    - SE NECESSÁRIO, ANOTAR O PROBLEMA E SOLICITAR A VISITA DA MANTENEDORA.

  - BOCAS DE VISITA

    - ABRIR A TAMPA DO “SUMP” DO TANQUE.

    - VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE VAZAMENTOS NAS CONEXÕES DAS TUBULAÇÕES.

    - VERIFICAR SE EXISTEM RACHADURAS NAS PAREDES E TAMPA DO “SUMP”.

    - VERIFICAR SE OS FUROS DE ENTRADA DAS TUBULAÇÕES E FLANGES DE VEDAÇÃO ESTÃO BEM VEDADOS, EVITANDO A PENETRAÇÃO DE ÁGUA NO INTERIOR DO “SUMP” OU O VAZAMENTO DE PRODUTO QUE POSSA ESTAR ACUMULADO ALI.

    - ANOTAR IRREGULARIDADES E SOLICITAR A VISITA DA MANTENEDORA.

  - RESPIROS

    - VERIFICAR O ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA TUBULAÇÃO AÉREA DOS RESPIROS. SE APRESENTAR CORROSÃO OU OUTRO TIPO DE DANO, SOLICITAR A EMPRESA DE MANUTENÇÃO O REPARO.

    - GARANTIR QUE A TUBULAÇÃO ESTEJA PINTADA.

Inspeção e Limpeza do Sistema de Drenagem Oleosa

  - CANALETAS DE CONTENÇÃO, CAIXAS DE AREIA, DE INSPEÇÃO E SEPARADORA

    - GARANTIR QUE TODAS AS TAMPAS DAS CAIXAS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE DRENAGEM OLEOSA ESTÃO CORRETAMENTE IDENTIFICADAS.

    - VERIFICAR SE AS TAMPAS DOS RECIPIENTES ESTÃO EM BOM ESTADO, SEM PARTES QUEBRADAS, FISSURAS E RACHADURAS. EM CASO POSITIVO, INFORMAR AO SUPERVISOR PARA PROVIDENCIAR A TROCA DAS MESMAS.

    - VERIFICAR A PRESENÇA DE RACHADURAS OU AMASSADOS QUE POSSAM PREJUDICAR O BOM FUNCIONAMENTO DA CANALETA. SE NECESSÁRIO, INFORMAR AO SUPERVISOR DO POSTO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO.

    - VERIFICAR SE TODAS AS CANALETAS ESTÃO DIRECIONADAS PARA O SISTEMA DE DRENAGEM E NUNCA PARA BOCAS DE LOBO DA REDE PÚBLICA DE ESGOTOS OU ÁGUAS PLUVIAIS.

    - VERIFICAR E MANTER LIMPO O INTERIOR DAS CANALETAS RETIRANDO OBJETOS SÓLIDOS, FOLHAS ETC. QUE POSSAM OBSTRUIR O FLUXO DAS ÁGUAS E CAUSAR TRANSBORDAMENTOS.

    - VERIFICAR SE A SAÍDA DOS EFLUENTES DA CAIXA SEPARADORA DE ÓLEO E ÁGUA ESTÁ LIGADA À REDE DE ESGOTOS E NUNCA À REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS

    - VERIFICAR SE NÃO HÁ TRANSBORDAMENTO DE LÍQUIDOS PELAS TAMPAS DOS RESERVATÓRIOS.

    - VERIFICAR SE EXISTE ACÚMULO DE LAMA OU AREIA NA CAIXA DE AREIA. LIMPAR, SE HOUVER, RETIRANDO AS IMPUREZAS ACONDICIONANDO-AS EM RECIPIENTE ADEQUADO PARA FUTURO DESCARTE AMBIENTALMENTE CORRETO.

    - VERIFICAR A PRESENÇA DE FONTES DE IGNIÇÃO PERMANENTES NA ÁREA CLASSIFICADA ONDE ESTÃO LOCALIZADAS AS CAIXAS DO SISTEMA.

    - MONITORAR, DIARIAMENTE, O NÍVEL DE ÓLEO NO INTERIOR DE TODOS OS COMPARTIMENTOS DA CAIXA SEPARADORA. CASO SE OBSERVE AUMENTO DE NÍVEL ACIMA DO NORMAL, EM RELAÇÃO AO DIA ANTERIOR, EFETUAR UMA INVESTIGAÇÃO E ANÁLISE DA CAUSA, POIS PODE TER HAVIDO ALGUM VAZAMENTO OU DERRAME DE PRODUTO.

    - NA OCORRÊNCIA DE DERRAMES QUE SOBRECARREGUEM A CAIXA SEPARADORA, RECOLHER O PRODUTO EM EXCESSO VERIFICADO NO COMPARTIMENTO DE COLETA DE ÓLEO DA CAIXA. UTILIZAR BOMBA DE SUCÇÃO PARA O ESGOTAMENTO DO PRODUTO E ACONDICIONÁ-LO EM TAMBOR COM TAMPA, ATÉ SER PROVIDENCIADO O SEU DESCARTE. SE NECESSÁRIO, SOLICITAR À EMPRESA ESPECIALIZADA, A LIMPEZA DA CAIXA E O DESCARTE DO PRODUTO.

    - EXECUTAR TODA A OPERAÇÃO DE LIMPEZA ISOLANDO A ÁREA E SINALIZANDO COM PLACA DE “NÃO FUME”.

  - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI

    - UNIFORME ALGODÃO, LUVAS: PVC, CALÇADO: SAPATO COM SOLA DE BORRACHA

Inspeção em Filtro Prensa, Limpeza e Troca do Elemento Filtrante

  - FILTRO PRENSA

    - OBSERVAR AS CONEXÕES, TUBULAÇÕES, VÁLVULAS DE REGISTRO E MEDIDOR DE NÍVEL PARA CERTIFICAR-SE DE QUE NÃO EXISTEM VAZAMENTOS. SE HOUVER PROVIDENCIAR O REPARO,POR MENOR QUE SEJA O MESMO.

    - INSPECIONAR OS ELEMENTOS DE PAPEL FILTRANTE. SE ESTIVEREM MUITO SUJOS E COM ESPESSA CAMADA DE RESÍDUOS, TROCÁ-LOS POR ELEMENTOS NOVOS. SEMPRE UTILIZANDO MATERIAL INDICADO PELO FABRICANTE DO FILTRO PRENSA.

    - LIMPAR O PRÉ-FILTRO,QUANDO FOR O CASO.

    - VERIFICAR A PRESSÃO DO MANÔMETRO DURANTE A OPERAÇÃO DE FILTRAGEM. SE AS PRESSÕES MEDIDAS FOREM MAIORES QUE AS ESPECIFICADAS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, PROVIDENCIAR A SUBSTITUIÇÃO DOS ELEMENTOS FILTRANTES (PAPEL) E A LIMPEZA INTERNA DO FILTRO PRENSA.

    - LIMPAR TODA ÁREA EM BAIXO DO EQUIPAMENTO, REMOVENDO RESÍDUOS DE COMBUSTÍVEIS, AREIA ETC. ARMAZENAR OS RESÍDUOS EM RECIPIENTES E LOCAL ADEQUADOS, PARA POSTERIOR DESCARTE AMBIENTALMENTE CORRETO.

    - VERIFICAR O ESTADO DE CONSERVAÇÃO DAS CANTONEIRAS DE SUSTENTAÇÃO DO EQUIPAMENTO. MANTÊ-LAS SEMPRE PINTADAS E LIVRES DE FERRUGEM.

    - VERIFICAR OS SELOS DO INMETRO QUE DEVEM ESTAR EM PERFEITO ESTADO E SEM MARCAS DE VIOLAÇÃO. SE IRREGULARES, COMUNICAR A EMPRESA MANTENEDORA.

    - EFETUAR A INSPEÇÃO, TAMBÉM, DE ACORDO COM A LISTA DE VERIFICAÇÃO DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO.

  - SUBSTITUIÇÃO DOS ELEMNTOS FILTRANTES

    - O EXECUTANTE DO SERVIÇO DEVERÁ EMITIR O "CERTIFICADO DE LIBERAÇÃO". O REVENDEDOR DEVERÁ VERIFICAR E ENDOSSAR TODA DOCUMENTAÇÃO ELABORADA ANTES DE INICIAR A TAREFA.

    - PARALISAR A OPERAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÓLEO DIESEL E DESLIGAR A BOMBA DE DIESEL LIGADA AO FILTRO EM MANUTENÇÃO.

    - ISOLAR A ÁREA EM VOLTA DO EQUIPAMENTO COM CONES DE SINALIZAÇÃO E FITAS ZEBRADAS E POSICIONAR UM EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO NO LOCAL.

    - DESLIGAR O MOTOR ELÉTRICO DO EQUIPAMENTO. AVALIAR A NECESSIDADE DE DESLIGAR O DISJUNTOR ELÉTRICO DO QUADRO ELÉTRICO DO POSTO.

    - GARANTIR O USO DE EPIS POR TODOS OS ENVOLVIDOS.

    - GARANTIR A PROIBIÇÃO TOTAL DE TODAS AS FONTES DE IGNIÇÃO: CIGARROS, ISQUEIROS, FÓSFOROS, EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS.

    - DRENAR TODO O PRODUTO EXISTENTE NO FILTRO PRENSA ATRAVÉS DA VÁLVULA DE DESCARGA PARA O BALDE METÁLICO QUE DEVERÁ ESTAR CONECTADO AO FILTRO PRENSA.

    - ESTA É UMA ÁREA CLASSIFICADA. SE NECESSÁRIO, USAR APENAS LANTERNA E OUTROS EQUIPAMENTOS À PROVA DE EXPLOSÃO

    - FECHAR O REGISTRO DO DRENO.

    - CERTIFICAR-SE DE QUE A PRESSÃO DO MANÔMETRO É IGUAL A ZERO.

    - ABRIR A TAMPA DO FILTRO.

    - RETIRAR AS PLACAS APOIANDO-AS NUM APARADOR OU BANDEJA PARA QUE ESCORRAM O PRODUTO.

    - INSPECIONAR O INTERIOR DO FILTRO, VERIFICANDO POSSÍVEIS DANOS COMO AMASSADOS, FUROS, TRINCAS OU PONTOS DE CORROSÃO. HAVENDO QUALQUER UMA DAS OCORRÊNCIAS, INFORMAR O SUPERVISOR DO POSTO SOBRE A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO.

    - CASO O INTERIOR DA CARCAÇA ESTEJA SUJO, EFETUAR A LIMPEZA.

    - AO FINAL DA LIMPEZA, ABRIR O DRENO E DRENAR TODO O RESÍDUO DE SEU INTERIOR.

    - LIMPAR AS PLACAS COM UM PANO LIMPO E VERIFICAR O SEU ESTADO.

    - MONTAR AS PLACAS OBSERVANDO A POSIÇÃO CORRETA DENTRO DA CARCAÇA DO FILTRO.

    - COLOCAR OS PAPÉIS FILTRANTES NA POSIÇÃO CORRETA E COM OS FUROS ALINHADOS COM OS FUROS DAS PLACAS.

    - GARANTIR QUE O REGISTRO DO DRENO ESTEJA FECHADO

    - FECHAR A TAMPA DO FILTRO, DEIXANDO-A FIRME E APERTADA.

    - ENCHER A CARCAÇA DO FILTRO COM PRODUTO LENTAMENTE OBSERVANDO QUALQUER SINAL DE VAZAMENTO. OCORRENDO VAZAMENTOS, PARAR IMEDIATAMENTE O ENCHIMENTO E VERIFICAR SUAS CAUSAS.

    - RETIRAR O BALDE DE DRENO.

    - ESCORRER TODO O PRODUTO DA BANDEJA METÁLICA PARA O BALDE DE DRENO E TODO O PRODUTO DO BALDE DE DRENO PARA O INTERIOR DO TANQUE DE DIESEL, UTILIZANDO UM FUNIL DE ALUMÍNIO.

    - DESCARTAR O ELEMENTO FILTRANTE EM RECIPIENTE ADEQUADO PARA POSTERIOR DESCARTE AMBIENTALMENTE CORRETO.

    - ACONDICIONAR TODOS OS RESÍDUOS EM LOCAL ADEQUADO PARA POSTERIOR DESCARTE AMBIENTALMENTE CORRETO.

  - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI

    - UNIFORME ALGODÃO, ÓCULOS DE SEGURANÇA, LUVAS: PVC, AVENTAL: PVC, CALÇADO: SAPATO COM SOLA DE BORRACHA

Inspeção para Detecção de Vazamentos de Produtos Líquidos

  - INSPEÇÃO

    - VERIFICAR AS CANALETAS DE CONTENÇÃO DAS ÁREAS OPERACIONAIS. HAVENDO QUANTIDADE GRANDE DE PRODUTO NO SEU INTERIOR, PODE SER INDICATIVO DE VAZAMENTOS.

    - OBSERVAR A CAIXA SEPARADORA DIARIAMENTE, COMPARANDO A QUANTIDADE DE PRODUTO NA SUPERFÍCIE DE UM DIA PARA OUTRO. SE HOUVER MAIOR CONCENTRAÇÃO DE PRODUTO, PODE ESTAR OCORRENDO UM VAZAMENTO.

    - ABRIR, UMA A UMA, AS CÂMARAS DE CALÇADA DOS “SUMPS” DE BOMBAS, FILTROS PRENSA E TANQUES. A PRESENÇA DE PRODUTO NO FUNDO DAS CAIXAS DE CONTENÇÃO PODE SER INDICATIVO DE VAZAMENTO EM CONEXÕES DO EQUIPAMENTO.

    - VERIFICAR O SISTEMA DE MONITORAMENTO DO INTERSTÍCIO DO TANQUE DE PAREDE DUPLA (CASO HAJA) E DE OUTROS EQUIPAMENTOS SOB MONITORAMENTO.

    - NA RECONCILIAÇÃO DIÁRIA DE ESTOQUES, VERIFICAR A OCORRÊNCIA DE SOBRAS OU FALTAS EXCESSIVAS, ALÉM DO ACEITÁVEL DE 0,6%.

    - NAS ÁREAS DESTINADAS AO ARMAZENAMENTO DE RESÍDUOS CONTAMINADOS, VERIFICAR SE OS RECIPIENTES QUE ACONDICIONAM OS RESÍDUOS NÃO APRESENTAM RACHADURAS, SE ESTÃO SOBRE PISO PLANO EVITANDO SUA QUEDA, SE ESTÃO DENTRO DA ÁREA CONTIDA POR CANALETAS, SE ESTÃO CORRETAMENTE FECHADOS A FIM DE NÃO ACUMULAREM ÁGUA DA CHUVA.

    - NOS POSTOS ONDE EXISTAM SISTEMAS DE REMEDIAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL, O ACOMPANHAMENTO DAS VISITAS PERIÓDICAS E DOS RELATÓRIOS REALIZADOS PELA EMPRESA ESPECIALIZADA DEVE SER FEITO, POIS PODE HAVER INDÍCIOS DE VAZAMENTOS QUE, SE DESCOBERTOS RAPIDAMENTE PODERÃO SER ELIMINADOS COM EFICIÊNCIA.

  - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI

    - UNIFORME ALGODÃO, LUVAS: PVC , AVENTAL: PVC

Manutenção de Bomba de Abastecimento

  - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI

    - UNIFORME , CALÇADO: SAPATO COM SOLA DE BORRACHA SEM PARTES METÁLICAS

  - PROCEDIMENTOS A SEREM OBSERVADOS DURANTE A MANUTENÇÃO DA BOMBA ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS

    - IDENTIFICAR A BOMBA QUE NECESSITA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. ISOLAR A ILHA DE BOMBAS COM CONES DE SINALIZAÇÃO, DE MODO A GARANTIR A CIRCULAÇÃO SEGURA DOS EMPREGADOS DA MANUTENÇÃO

    - POSICIONAR UM EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO PRÓXIMO AO LOCAL. AVALIAR A NECESSIDADE DE PARALISAR O FLUXO DE VEÍCULOS NO POSTO

    - DESLIGAR TEMPORARIAMENTE OS CIRCUITOS ELÉTRICOS DAS BOMBAS LOCALIZADAS NA ILHA. COLOCAR ETIQUETAS DE ADVERTÊNCIA: "NÃO LIGUE - EQUIPAMENTO EM MANUTENÇÃO" NOS DISJUNTORES DE CADA CIRCUITO E NA PORTA DO QUADRO ELÉTRICO. BLOQUEAR OS CIRCUITOS, SE NECESSÁRIO

    - CERTIFICAR-SE DE QUE TODAS AS FERRAMENTAS MANUAIS POSSUEM ISOLAMENTO ELÉTRICO, E DE QUE ESTÃO EM BOM ESTADO PARA USO PELOS ELETRICISTAS E MECÂNICOS.

    - ABRIR AS TAMPAS DE PROTEÇÃO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO, COM CUIDADO, PARA NÃO DANIFICAR CANTOS E BORDAS.

    - RETIRAR AS ETIQUETAS DE ADVERTÊNCIA E BLOQUEIO DO PAINEL ELÉTRICO, E RELIGAR O DISJUNTOR DA BOMBA EM MANUTENÇÃO

    - CHECAR A MANUTENÇÃO COM A BOMBA ENERGIZADA

  - REALIZAR OS SERVIÇOS QUE NÃO NECESSITAM DE ENERGIA ELÉTRICA, TAIS COMO:

    - VERIFICAR AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, COMO CIRCUITOS INTERNOS, CONECTORES, A EXISTÊNCIA DE TODOS OS PARAFUSOS NAS CAIXAS DE PASSAGEM, O PERFEITO ESTADO DOS ELETRODUTOS E DA UNIDADE SELADORA.

    - VERIFICAR AS ALTERAÇÕES DE PREÇO NOS COMPUTADORES QUANDO HOUVER COMUNICAÇÃO OFICIAL.

    - INSPECIONAR OS LACRES DAS BOMBAS, VERIFICANDO SE OS MESMOS ESTÃO DE ACORDO COM O PLANO DE SELAGEM ESTABELECIDO PELO INMETRO.

    - LUBRIFICAR TODAS AS PARTES NECESSÁRIAS DO EQUIPAMENTO.

    - INSPECIONAR AS MANGUEIRAS, FAZENDO OS AJUSTES CABÍVEIS OU A SUA SUBSTITUIÇÃO. SE NECESSÁRIO, REDUZIR O COMPRIMENTO DA MANGUEIRA ATÉ O LIMITE PERMITIDO PELO INMETRO.

    - FAZER A LIMPEZA DAS PARTES INTERNAS E EXTERNAS (PAINÉIS, VISORES, MOSTRADORES, VIDROS, COMPUTADORES, FILTROS ROTATIVOS E OUTROS).

    - LIMPAR TODAS AS CONEXÕES E TERMINAIS COM SPRAY DECAPANTE

    - VERIFICAR O ESTADO DOS TERMO-DENSÍMETROS DAS BOMBAS DE ÁLCOOL. PROCEDER À LIMPEZA DOS CONDENSADORES DE VIDRO, QUANDO SUJOS.

    - DRENAR AS CAIXAS DE PASSAGEM DE FIAÇÃO SUBTERRÂNEA, ENCHENDO-AS DE AREIA ATÉ O NÍVEL DAS MANILHAS, SE NECESSÁRIO.

    - VERIFICAR A BASE DA BOMBA DE ABASTECIMENTO. ENCHER COM AREIA O LOCAL AO REDOR DO TUBO DE SUCÇÃO, SEMPRE QUE NECESSÁRIO.

    - REGULAR A CORREIA DE TRANSMISSÃO DO MOTOR E A CORRENTE DO DISPOSITIVO MANUAL.

    - VERIFICAR A CORRETA FIXAÇÃO DA BOMBA AO SOLO POR CHUMBADORES OU PARAFUSOS.

    - VERIFICAR ANUALMENTE A RESISTÊNCIA ÔHMICA DO ATERRAMENTO DA BOMBA. O VALOR MÁXIMO NÃO DEVE ULTRAPASSAR 4 OHM

  - REALIZAR COM ATENÇÃO E CUIDADO OS SERVIÇOS ABAIXO DESCRITOS. NESTA ETAPA A BOMBA FICARÁ ENERGIZADA.

    - NÃO ACIONAR A BOMBA SEM PRODUTO; ESTE TIPO DE BOMBA NÃO DEVE OPERAR EM VAZIO.

    - AFERIR E CALIBRAR COM FIEL OBSERVÂNCIA ÀS DETERMINAÇÕES DOS ÓRGÃOS OFICIAIS COMPETENTES.

    - VERIFICAR E AJUSTAR A VAZÃO ATRAVÉS DO "BY-PASS", SE NECESSÁRIO.

    - VERIFICAR O FUNCIONAMENTO DOS TERMODENSÍMETROS: A CORRETA ABERTURA DO REGISTRO REGULADOR DE VAZÃO E A REGULAGEM DA VÁLVULA P.A.

    - VERIFICAR OS COMPONENTES ELÉTRICOS, COMO: INTERRUPTORES, SINAIS LUMINOSOS, STARTERS, REATORES E LÂMPADAS

    - VERIFICAR E TESTAR O FUNCIONAMENTO DOS: COMPUTADORES, BLOCOS MEDIDORES, ALAVANCAS DE ACIONAMENTO, MOTORES ELÉTRICOS, ROTATIVAS, BICOS DE ABASTECIMENTO, "INTERLOCKS", ELIMINADORES DE AR, E DEMAIS ACESSÓRIOS DA BOMBA. REPARAR, SE NECESSÁRIO

    - VERIFICAR TODAS AS PARTES MECÂNICAS DAS BOMBAS, IDENTIFICANDO VAZAMENTOS EM BLOCOS MEDIDORES, ROTATIVAS, ELIMINADORES DE AR, CONEXÕES, UNIÕES E RETENTORES. REPARAR, SE NECESSÁRIO.

    - VERIFICAR O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS COMPONENTES ELETRÔNICOS ("CPU", "DISPLAY", TECLADO, "PULSER", VÁLVULA SOLENÓIDE). REPARAR, SE NECESSÁRIO

    - VERIFICAR E ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DO CONTACTOR ELÉTRICO

  - DESMONTAGEM DE PEÇAS

    - DESLIGAR O CIRCUITO ELÉTRICO DA BOMBA E COLOCAR ETIQUETAS DE ADVERTÊNCIA E BLOQUEIO NO DISJUNTOR: "NÃO LIGUE - EQUIPAMENTO EM MANUTENÇÃO”.

    - DESPRESSURIZAR TODAS AS TUBULAÇÕES INTERNAS E COMPONENTES MECÂNICOS

    - DRENAR O COMBUSTÍVEL EXISTENTE NO CORPO DA BOMBA E NA TUBULAÇÃO, PARA LOCAL ADEQUADO.

  - CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS

    - APÓS CONCLUIR O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, RECOLHER OS CONES DE SINALIZAÇÃO E FECHAR AS TAMPAS DE PROTEÇÃO DA BOMBA.

    - RETIRAR AS ETIQUETAS DE ADVERTÊNCIA E BLOQUEIO DO QUADRO ELÉTRICO. RELIGAR OS DISJUNTORES.

    - ACOMPANHAR O ABASTECIMENTO DE ALGUNS VEÍCULOS PARA CONSTATAR O PERFEITO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS.